TECHNICAL DATA SHEET

HS CLEARCOAT CERAMIC

HS Keramiskā laka

Produkta kods: 80949

APRAKSTS

Laku Premium segmentā raksturo augsts cietvielu saturs,a ugsta cietība, izturība pret laikapstākļiem, UV stariem un akmeņu iedarbību. Pārklājums nesaplīst pat no spēcīgiem akmeņu sitieniem. Lakai piemīt lielisks spīdums un laba plūstamība. To raksturo augsta elastība un cietība, kas garantē "krāsas dziļuma" efektu.

| MAISĪJUMA ATTIECĪBA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A: Laka HS CERAMIC | 100 |
|  | B: Cietinātājs HS CERAMIC | 50 |
| Komentāri: | Krāsotāju ieraduma dēļ lakas un cietinātāja maisījumu var atšķaidīt ar C: akrila šķīdinātāju attiecībā 5-10% no lakas masas. |  |
|  | Izsmidzinot bez atšķaidītāja, pārklājumam būs apelsīna mizas tekstūra. |  |
| UZKLĀŠANA |  |  |
|  | Slāņu skaits | 2 vai 1,5 |
|  | Spiediens | 2 - 2,5 bar |
|  | Sprausla | 1.3 - 1.4 mm |
|  | Žāvēšana starp slāņiem | 10 - 12 min |
|  | Izstrādes laiks pēc lakas sajaukšanas ar cietinātāju | 60 min pie 20°C |

Pirmo lakas pusslāni (1,5 slāņu sistēmā) vai pirmo pilno lakas slāni (2 slāņu sistēmā) uzklāj uz iepriekš nožāvētas bāzes krāsas kārtas. Otrais lakas slānis jāuzklāj kā pilns slānis un jāatstāj, lai tas pilnībā izplūst un sacietē. Lakas pārklājumu var žāvēt, izmantojot infrasarkano sildītāju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka infrasarkano staru sildītāju nevajadzētu ieslēgt agrāk kā pēc aptuveni 15 minūtēm pēc pēdējā lakas slāņa uzklāšanas.

| PAPILDU INFORMĀCIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Viskozitāte (DIN 4/20°C) |  |
|  | Bez šķīdinātāja | 18 - 19 s |
|  | Ar pievienotu šķīdinātāju | 16 - 17 s |
|  | Var apstrādāt | 14 h pie 20°C |
|  |  | 45 min pie 50°C |
|  | Pilnīgi sacietējis | 4 dienas |
|  | Putekļu drošs | 35 min pie 20°C |
|  |  | 5 min pie 50°C |

Cietība pārbaudīta pēc 14 dienām saskaņā ar EN ISO 1522 ar Persoz svārstu – 352

| GAISTOŠO ORGANISKO SAVIENOJUMU SATURS |  |
| --- | --- |
| Maksimālais GOS saturs produktā | 460 g/l |
| GOS limits kategorijai II,B/e | 840 g/l |

Laka atbilst ES Direktīvas 2004/42/CE/II,B/e(840) prasībām.

UZGLABĀŠANAS LAIKS UN NOSACĪJUMI

APRĪKOJUMA TĪRĪŠANA

Uzglabāt cieši noslēgtos traukos, vēsā, sausā vietā prom no uguns un siltuma avotiem. Izvairieties no saules gaismas iedarbības.

Derīguma termiņš: 12 mēneši no izgatavošanas datuma – datums uz tvertnes augšpuses.

Aprīkojuma tīrīšanai var izmantot akrila atšķaidītāju vai nitro šķīdinātāju. Krāsu smidzināšanas pistoļu tīrīšanai ieteicams izmantot instrumentu tīrīšanas šķīdinātāju.

VESELĪBAS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI

BLĪVUMS

Skatīt Drošības Datu Lapu

Apm. 1.0 g/cm3

CITA INFORMĀCIJA

Mūsu sistēmu efektivitāti nosaka laboratorijas pētījumi un daudzu gadu pieredze. Šeit ietvertie dati atbilst pašreizējām zināšanām par mūsu produktiem un to izmantošanas iespējām. Mēs nodrošinām augstu kvalitāti, ja lietotājs ievēro instrukcijas un darbs tiek veikts saskaņā ar labu meistarību. Ir nepieciešams veikt produkta testa pielietojumu, jo tas var reaģēt ar dažādiem materiāliem. Mēs nevaram būt atbildīgi par defektiem, ja gala rezultātu ietekmējuši faktori, kurus mēs nevaram ietekmēt. RAGS SIA., Reģ. No.: 40003133752, PVN: LV40003133752 Juridiskā adrese: Durbes iela 8, Rīga, LV-1007, Faktiskā adrese: Džūkstes iela 1, Rīga, LV-1004. Tel. +37167808780, +37126542777.