TEHNISKO DATU LAPA

VHS EXPRESS CLEARCOAT

VHS EKSPRESS LAKA

Produkta kods: 80926

APRAKSTS

VHS laka ar paaugstinātu izturību pret skrāpējumiem un ārkārtīgi īsu sacietēšanas laiku. Laku var pulēt jau pēc 3 stundām pie 20°C vai pēc 5 minūtēm pie 60°C. Ilgs izstrādes laiks ļauj krāsot lielas platības un veselas automašīnas. Pārklājumam ir labs spīdums, augsta cietība un izturība pret skrāpējumiem.

| MIXING RATIO |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | A: Laka VHS Ekspress | 100 |
|  | B: Cietinātājs VHS Ekspress | 50 |
| Komentārs: | Lietot bez atšķaidītāja. |  |
| UZKLĀŠANA |  |  |
|  | Slāņu skaits | 1,5 |
|  | Spiediens | 2 - 2,5 bar |
|  | Sprausla | 1.2 - 1.4 mm |
|  | Žāvēšana starp slāņiem | 8-10 min. |
|  | Izstrādes laiks pēc samaisīšanas ar cietinātāju | 40 min. pie 20°C |

Pirmais lakas pusslānis jāuzklāj uz iepriekš izžāvētas bāzes krāsas kārtas.

Otrais lakas slānis jāuzklāj kā pilns slānis un jāatstāj izplūst un izlīdzināties.

Krāsošanas kameras izmantošanas gadījumā pēc otrās kārtas krāsotājam jāpagaida 10 minūtes un pēc šī laika jāieslēdz kameras sildīšana 50°C līmenī.

| PAPILDU INFORMĀCIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Viskozitāte (DIN 4/20°C) | 17 – 19 s |
|  | Putekļu drošs | 20 min. pie 20°C |
|  | Var pieskarties | 2 h pie 20°C |
|  | Var apstrādāt, pulēt | 3 h pie 20°C |
|  |  | 5 min. pie 60°C |
|  | Pilnībā sacietējis | 3 dienas |
| GAISTOŠO ORGANISKO SAVIENOJUMU SATURS |  |  |
| Maksimālais GOS saturs darba maisījumā |  | 480 g/l |
| GOS limits kategorijai II,B/e |  | 840 g/l |

Laka atbilst ES Direktīvas 2004/42/CE/II,B/e prasībām (840 g/l)

UZGLABĀŠANAS LAIKS UN NOSACĪJUMI

APRĪKOJUMA TĪRĪŠANA

Uzglabāt cieši noslēgtos traukos, vēsā, sausā vietā prom no uguns un siltuma avotiem. Izvairieties no saules gaismas iedarbības. Derīguma termiņš: 12 mēneši no izgatavošanas datuma – datums uz tvertnes augšpuses.

Aprīkojuma tīrīšanai var izmantot akrila atšķaidītāju vai nitro šķīdinātāju. Krāsu smidzināšanas pistoļu tīrīšanai   ieteicams izmantot instrumentu tīrīšanas šķīdinātāju.

VESELĪBAS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI

BLĪVUMS

Skatīt produkta Drošības Datu Lapu.

Apm. 1.0 g/cm3

CITA INFORMĀCIJA

Mūsu sistēmu efektivitāti nosaka laboratorijas pētījumi un daudzu gadu pieredze. Šeit ietvertie dati atbilst pašreizējām zināšanām par mūsu produktiem un to izmantošanas iespējām. Mēs nodrošinām augstu kvalitāti, ja lietotājs ievēro instrukcijas un darbs tiek veikts saskaņā ar labu meistarību. Ir nepieciešams veikt produkta testa pielietojumu, jo tas var reaģēt ar dažādiem materiāliem. Mēs nevaram būt atbildīgi par defektiem, ja gala rezultātu ietekmējuši faktori, kurus mēs nevaram ietekmēt. RAGS SIA., Reģ. No.: 40003133752, PVN: LV40003133752 Juridiskā adrese: Durbes iela 8, Rīga, LV-1007, Faktiskā adrese: Džūkstes iela 1, Rīga, LV-1004. Tel. +37167808780, +37126542777.