# TEHNISKO DATU LAPA

TIKAI PROFESIONĀLAI LIETOŠANAI

| CRYSTAL CLEAR COAT VHS 2:1 ĀTRI ŽŪSTOŠA VHS LAKA 2:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUKTI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRYSTAL Clear Coat VHS 2:1 CRYSTAL Clear Coat VHS cietinātājs Standarta CRYSTAL Clear Coat VHS cietinātājs Ātrs |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APRAKSTS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Augstas kvalitātes 2K akrila laka ātram automašīnu remontam ar ļoti zemu gaistošo savienojumu saturu.CRYSTAL Clear Coat laka ir paredzēta autokrāsošanas darbnīcām, kuras katru dienu cīnās ar problēmu ātri atdot saremontētos transportlīdzekļus īpašniekiem. Jaunās paaudzes izejvielu izmantošana palīdzēja sasniegt ātru sacietēšanas laiku.* - Ļoti augsts sveķu saturs. - Īpaši spīdīga. - Lielisks pārklājuma izskats. * apkārtējās vides temperatūra 20oC, gaisa mitrums zem 80%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | KRĀSA: bezkrāsaina caurspīdīga |  |  |
| GAISTOŠIE ORGANISKIE SAVIENOJUMI (GOS) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GOS saturs maisījumam = 355 [g/l], GOS saturs ir zemāks par420 g/l. Šie produkti atbilst ES direktīvas (2004/42/EK/II B) prasībām, kas nosaka GOS vērtību šai produktu kategorijai (d) 420 g/l. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIRSMAS SAGATAVOŠANA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crystal Clear Coat laku var lietot uz: - Bāzes krāsām, - Veciem krāsu klājumiem labā stāvoklī pēc matēšanas un attaukošanas. |  |  | Matēšanai ieteicams lietot: - Pelēko matēšanas sūkli (Scotch brite) ar slīppastu, - Ūdens smilšpapīru P600 - P800, - Smilšpapīru P360 - P500, slīpējot ar slīpmašīnu. |  |  |  |  |  |
| PIELIETOŠANAS PROCESS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PIELIETOJUMS |  |  |  | SACIETĒŠANAS LAIKS CIETINĀTĀJS |  |  |  |
|  | Ātra auto virsbūves laka. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sacietēšanas laiks pie 20° C |  | STANDARTA | ĀTRS |
|  |  |  |  |  | Putekļu drošs |  | 30÷35 min. | 20÷25 min. |
|  | MAISĪŠANAS ATTIECĪBA | Pēc tilpuma |  |  |  |  |  |  |
|  | Laka | 2 daļas |  |  | Var pieskarties |  | 90 minūtes | 60 minūtes |
|  | Cietinātājs | 1 daļa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Pirms sildīšanas |  | 10 minūtes | 10 minūtes |
|  | Lakai nav jāpievieno šķīdinātājs! |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sildīšana pie 60°C (Sildāmā objekta temperatūra) |  | 5 minūtes | - |
|  | SMIDZINĀŠANAS VISKOZITĀTE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19-21 sekundes pie 20oC/DIN4. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Temperatūra zem 20oC jūtami palielina žūšanas laiku! |  |  |  |
|  | IZSTRĀDES LAIKS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ar STANDARTA cietinātāju: 90 minūtes pie 20oC Ar ĀTRO cietinātāju: 60 minūtes pie 20oC |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SLĀŅU SKAITS |  |  |  | INFRASARKANĀ SILDĪŠANA |  |  |  |
|  | 1,5 slāņi – 1 vidēji plāna kārta un tad pilna kārta pēc 2 minūšu žūšanas laika starp kārtām, lai iegūtu 50-60 μm biezu sausu slāni. RP pistoles parametri: Sprausla: 1.2 - 1.4mm; Spiediens: 2.0 - 2.2bar. HVLP pistoles parametri: Sprausla: 1.3 - 1.4mm; Spiediens: 2.0 bar. Piezīme: sekojiet iekārtas ražotāja ieteikumiem. |  |  |  | 5 - 7 minūtes ar īsviļņu lampu, atkarībā no slāņa biezuma un sildītāja veida. Nepārsniedziet 60oC. Izmantojiet, kā ieteicis iekārtas ražotājs. Uzgaidiet apmēram 10 minūtes, pirms sākat žāvēšanu ar infrasarkano sildītāju. |  |  |  |

| PRODUKTA PATĒRIŅŠ |  |
| --- | --- |
| Ar 1 L darba maisījuma var noklāt 10 - 11 m2 ar 60 μm biezu sausu slāni. |  |
| SAPLUDINĀŠANA |  |
| Pārliecinieties, ka ar bāzes krāsu ir pārklāts viss laukums un sapludiniet tikai sagatavoto laukumu. Izmantojiet sapludinošo šķīdinātāju, lai noslēptu putekļus, kas nosēdušies ap apstrādājamo virsmu, un kompensētu optiskās atšķirības spīdumā starp veco lakas kārtu un no jauna uzklāto akrila lakas pārklājumu. |  |
| PULĒŠANA UN KRĀSOJUMA DEFEKTU NOVĒRŠANA |  |
| Parasti pulēšana nav nepieciešama, jo CRYSTAL Clear Coat VHS laka 2:1 piešķir virsmai perfektu izskatu uzreiz pēc uzklāšanas.. Tomēr, ja parādās daži netīrumu ieslēgumi, iesakām tos noņemt un pēc tam nopulēt virsmu ar abrazīvu maisījumu. |  |
| VISPĀRĪGAS PIEZĪMES |  |
| - Nepārsniedziet ieteiktās cietinātāja devas! - Labākie rezultāti tiek sasniegti istabas temperatūrā. Apkārtējās vides temperatūrai un izmantotā produkta temperatūrai jābūt vienādai. - Strādājot ar 2K produktiem, ieteicams lietot personīgos aizsardzības līdzekļus. Aizsargājiet acis un elpošanas sistēmu . - Telpai jābūt labi ventilētai. - Tīriet pistoles un aprīkojumu uzreiz pēc lietošanas. Uzmanību: Lai saglabātu drošību, vienmēr ievērojiet norādījumus, kas sniegti produkta DDL. |  |
| GLABĀŠANA |  |
| Produkta sastāvdaļas uzglabāt no +15 oC līdz +25oC, noslēgtā traukā, sausā un vēsā vietā, prom no uguns un siltuma avotiem, kā arī tiešiem saules stariem. Uzmanību: - Aizveriet traukus uzreiz pēc lietošanas. - Sargājiet cietinātāju no sasalšanas un gaisa mitruma! |  |
| DERĪGUMA TERMIŅŠ |  |
| Crystal Clear Coat VHS Laka 2:1 Cietinātājs STANDARTA 1:2 Cietinātājs ĀTRS 1:2 | - 24 mēneši no ražošanas datuma - 12 mēneši no ražošanas datuma - 12 mēneši no ražošanas datuma |

CITA INFORMĀCIJA

Šajā lapā ietvertā informācija ir izstrādāta, pamatojoties uz mūsu zināšanām un praksi. Tomēr nevar tikt garantētas atsevišķas produkta īpašības dažādos lietošanas apstākļos, ko mēs nevaram kontrolēt. Tāpēc mēs nevaram uzņemties pilnu atbildību par rezultātiem, kas iegūti īpašos lietošanas apstākļos. Ir nepieciešams pārbaudīt produkta uzklāšanu uz neliela laukuma, jo produkta veiktspēja var atšķirties atkarībā no pamatnes, uz kuras tas tiek uzklāts. Mēs garantējam pareizu kvalitāti, ja to lieto saskaņā ar šajā tehnisko datu lapā sniegtajiem norādījumiem. RAGS SIA Reģ. No.: 40003133752, PVN: LV40003133752 Juridiskā adrese: Durbes iela 8, Rīga, LV-1007, Faktiskā adrese: Džūkstes iela 1, Rīga, LV-1004 Tel. +371 67 808 780, +371 26 542 777