# Tehnisko datu lapa

# ELASTIC ADDITIVE

Elastifikators

Produkta kods		80919

| PROPERTIES |  |
| --- | --- |
| STONDER ELASTIC ADDITIVE – ir akrila un poliuretāna izstrādājumu plastifikators un galvenokārt paredzēts lietošanai uz plastmasas auto virsbūves detaļām. Produkts novērš gruntējuma un krāsas pārklājuma plaisāšanu un šķelšanos uz elastīgiem un deformējamiem elementiem. To var izmantot arī krāsas pārklājumu elastībai uz metāla elementiem, kas pakļauti akmens šķembām (piemēram, priekšējais panelis, motora pārsegs). |  |
| PIELIETOŠANA |  |
| ELASTIC ADDITIVE elastifikatoru var izmantot divkomponentu akrila izstrādājumiem (gruntīm, lakām un 2K krāsām). |  |
| MAISĪJUMA ATTIECĪBA |  |
| Lai palielinātu krāsas pārklājuma elastību uz plastmasas elementiem vai palielinātu pārklājuma noturību pret akmens šķembām, pievienojiet 10 – 30% elastifikatora gatavam produkta maisījumam ar cietinātāju, attiecīgi koriģējot šķīdinātāja daudzumu. Piemērs: 15% uz 1 litru maisījuma pievienojiet 0,15L elastifikatora. |  |
| KRĀSA |  |
| Bezkrāsains |  |
| GLABĀŠANAS NOSACĪJUMI |  |
| Uzglabāt vēsā, sausā telpā, prom no uguns un siltuma avotiem. Izvairieties no tiešas saules gaismas iedarbības. |  |
| DERĪGUMA TERMIŅŠ |  |
| ELASTIC ADDITIVE | 12 mēneši/20°C |
| DROŠĪBA |  |
| Skatīt Drošības Datu Lapu. |  |
| CITA INFORMĀCIJA |  |
| Mūsu sistēmu efektivitāti nosaka laboratorijas pētījumi un daudzu gadu pieredze. Šeit ietvertie dati atbilst pašreizējām zināšanām par mūsu produktiem un to izmantošanas iespējām. Mēs nodrošinām augstu kvalitāti, ja lietotājs ievēro instrukcijas un darbs tiek veikts saskaņā ar labu meistarību. Ir nepieciešams veikt produkta testa pielietojumu, jo tas var reaģēt ar dažādiem materiāliem. Mēs nevaram būt atbildīgi par defektiem, ja gala rezultātu ietekmējuši faktori, kurus mēs nevaram ietekmēt. RAGS SIA, Reģ. Nr.: 40003133752, PVN Nr: LV40003133752 Juridiskā adrese: Durbes iela 8, Rīga, LV-1007, Faktiskā adrese: Džūkstes iela 1, Rīga, LV-1004 Tel. +371 67 808 780, +371 26 542 777 |  |