1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana

1.1 Produkta identifikators

BUMPERFIX PUTTY FOR PLASTICS PLASMASAS ŠPAKTELE

1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Špaktele (komponents A)  uz nepiesātinātiem poliestera sveķiem bāzēts produkts švīku un bedru aizpildīšanai pirms krāsošanas. Profesionālai lietošanai auto remontā.

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju:

NOVOL Sp.z o.o                         Tel:  +48 61 810-98-00

Ul. Žabikowska 7/9                      Fax: +48 61 810-98-09

PL 62-052 Komorniki                  www.novol.pl

Importētājs: SIA”Rags” Rīga, Latvija,  Džūkstes iela 1 LV-1004; T. +37167808780

Izplatītājs: SIA”Trigers”, Rīga, Latvija, Straupes iela 3, LV-1073; T +37120275600

Atbildīgā persona par DDL       dokumentacja@novol.pl

Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās :

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: (+371) 112

Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: (+371) 67042473 (visu diennakti)

2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana

Maisījums klasificēts kā bīstams saskaņā ar pašreizējo direktīvu un regulu. (skat. 15 iedaļā)

Klasifikācija 1272/2008 WE

Reproduktīvā toksicitāte, Bīstamības kategorija 2 (Repr.2)  Ir aizdomas, ka var kaitēt  nedzimušajam bērnam.

Kairinošs efekts ādai, Kat. 2. Kairina ādu.

Nopietni acu bojājumi/kairina acis. Bīstamības kategorija 2. Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

Specifisku orgānu toksicitāte – Atkārtotas iedarbības, Bīstamības kategorija 1 Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.

Šķidrums. Uzliesmojošs, kategorija 3. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

2.2 Etiķetes elementi

Satur:                                                        stirolu

Bīstamības simboli

Signālvārds:                                             Bīstami

H226                                                               Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H361d                                                             Ir aizdomas, ka var kaitēt nedzimušajam bērnam.

H315                                                               Kairina ādu.

H319                                                               Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H372                                                               Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā

P210                                                                Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta

uguns/.../karstas virsmas. Nesmēķēt.

P261                                                               Izvairīties ieelpot izgarojumus/smidzinājumu.

P271                                                               Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.

P280                                                               Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P312                                                               Sazinieties ar ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

2.3 Citi apdraudējumi

Stirola izgarojumi ar gaisu var veidot eksplozīvus savienojumus. Izgarojumi ir smagāki par gaisu un uzkrājas telpas apakšējā daļā tuvu pie grīdas.Augstas to iedarbībā vai kontaktā ar spēcīgiem oksidētājiem – peroksīdiem, stiprām skābēm, bāzēm var notikt stirola polimerizēšanās, kas ir stipri eksotermisks process.

3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1 Vielas                Nav piemērojams

3.2 Maisījums         Produkta identifikācija BUMPERFIX PUTTY FOR PLASTICS PLASMASAS

ŠPAKTELE

| Vielas nosaukums | Identifikācijas Nr. | Klasifikācija un marķēšana | Koncentrācija |
| --- | --- | --- | --- |
| Stirols | EC: 202-851-5 CAS: 100-42-5 Index no: 601-026-00-0 | Klasifikācija 1272/2008EC Uzliesmojošs šķidrums 3; H226 Repr. 2 H361d Akut. Toks.4; H332 Acu kair. 2; H315 Ādas kair. 2; H372 | 12.5-14% |

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Norādes vielas ieelpošanas gadījumā:

Izvediet cietušo svaigā gaisā. Ja jūtaties slikti, vērsieties pie ārsta.

Norādes gadījumā, ja viela saskaras ar ādu

Novilkt notraipīto apģērbu un izmazgāt pirms atkārtotas lietošanas. Nekavējoties nomazgāt ar ziepēm un ūdeni. Ja kairinājums nepāriet vērsties pie ārsta.

Norādes gadījumā, ja viela nokļūst acīs:

Skalojiet acis ar lielu ūdens daudzumu. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot apmēram 15 min. Konsultēties ar ārstu.

Norādes gadījumā, ja viela nokļūst barības vadā:

Neizraisīt vemšanu, (aizrīšanās risks). Izskalot muti ar ūdeni. Vērsties pie ārsta

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Nelielā koncentrācijā stirola putas var izraisīt acu asarošanu, metālisku garšu mutē, konjunktīvas sāpes un apsārtumu. Lielākā koncentrācijā – klepus, reibonis, līdzsvara trūkums

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Darba vietā jābūt pieejamai pirmās palīdzības aptieciņai.

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

Pulveris, putas izturīgas pret alkoholu un ogļskābo gāzi, ūdens strūkla

5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Augstas to iedarbībā vai kontaktā ar spēcīgiem oksidētājiem – peroksīdiem, stiprām skābēm, bāzēm var notikt stirola polimerizēšanās, kas ir stipri eksotermisks process. Degšana var izraisīt ogļskābas un citu kaitīgu gāzu rašanos

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Lietot drošības ekipējumu

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Novērst aizdegšanās riskus. Izvēdināt telpas. Lietot individuālo darba aizsardzības ekipējumu(skat 8 iedaļā). Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.

6.2 Vides drošības pasākumi

Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Novērst turpmāku noplūšanu. Mehāniski savākt izlijušo produktu. Liela daudzuma gadījumā norobežot piekļuvi

6.4 Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt 8. un 13. nodaļā plašākai informācijai.

7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana

7.1 Piesardzība drošai lietošanai

Sargāt no uguns-nesmēķēt. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu vidē. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Lietojiet individuālos aizsarglīdzekļus (skat. 8 iedaļā)

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāt cieši noslēgtu oriģinālā iepakojumā. Neuzglabāt kopā ar lielu daudzumu organiskiem peroksīdiem.Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Automašīnu kopšanas produkts

8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1 Pārvaldības parametri

Stirols CAS 100-42-5 saskaņā ar:

- TRGS 900:                 MAK: 20ppm, MAK86mg/m3, 2(II), DFG,Y

- Piemērots Nacionāliem Ekspozīciju un Atmosfēras piesārņošanas Standartiem

TWA: 100mg/m3, 430 mg/m3, STEL 250ppm, 1080mg/m3

8.2 Iedarbības pārvaldība

Acu/sejas aizsargs

Drošības brilles ar sānu aizsargiem

Ādas/roku aizsardzībai

Aizsargcimdi PN-EN 374-3 (0.7mm cauri iešanas laiks >480min. Nitrila, 0.4mm cauri iešanas laiks >30min. Aizsargapģērbs.

Elpošanas orgānu aizsardzība

Gāzes maska ar A tipa filtriem (EN 141)

Darbavieta

Kopējā ventilācija. Izgarojumu atsūkšana.

Personām ar elpceļu paaugstinātu jūtību (astma u.c.) vajadzētu izvairīties no kontakta ar šo produktu.

Nepieļaut nokļūšanu vidē.

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Agregātstāvoklis                                                                 Augsti viskozs šķidrums

Krāsa                                                                                   pelēka

Smarža                                                                                viegli salda līdz spēcīgai

pH                                                                                        nav nopteikts

Kušanas/sasalšanas punkts                                               -30oC

Vārīšanās temperatūra                                                     146oC

Uzliesmojamība                                                                  30oC

Pašaizdegšanās temperatūra                                            490oC

Sadalīšanās                                                                         nav noteikts

Iztvaikošanas ātrums                                                         nav noteikts

Sprāgstošas īpašības                                                          zemākais 1.1% augst. 8.0% stirols

Tvaika spiediens                                                                apm. 7.3hPa (20oC) stirols

Tvaika blīvums                                                                  3.6 stirols

Blīvums                                                                               0.83-0.95 g/cm3(20oC)

Šķīdība ūdenī                                                                     ļoti vāja

Oksidējošas īpašības                                                          nav noteikts

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1 Reaģētspēja

Šis materiāls tiek uzskatīts par nereaģējošu normālos lietošanas apstākļos.

10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos lietošanas apstākļos.

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Augstas to iedarbībā vai kontaktā ar spēcīgiem oksidētājiem – peroksīdiem, stiprām skābēm, bāzēm var notikt stirola polimerizēšanās, kas ir stipri eksotermisks process. Nekontrolēta polimerizācija slegtā iepakojumā var izraisīt eksploziju.

10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās

Uzliesmojošs. Neuzglabāt kopā ar lielu daudzumu organiskiem peroksīdiem.Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

10.5 Nesaderīgi materiāli

Neuzglabāt kopā ar lielu daudzumu organiskiem peroksīdiem stiprām skābēm, bāzēm

10.6 Bīstami noārdīšanās produkti

Degšana var izraisīt ogļskābasun citu kaitīgu gāzu rašanos

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

Nav pieejami eksperimentāli dati par šo produktu. Novērtējums veikts balstoties uz bīstamām vielām, kuras iekļautas produkta sastāvā.

- Akūta toksicitāte

Stirols                                                   LD50(žurka, orāli) – 5000mg/kg

LC50(žurka, ieelpojot) – 24000mg/m3(4h)

TCL0(cilv., ieelpojot) - 2600 mg/m3

LCL0(cilv., ieelpojot) - 43000 mg/m3

- Kairinošs

Kairina ādu un gļotaino membrānu. Kairina acis

- Kodīgs

Maisījums nav klasificēts kā kodīgs

- Alerģisks

Maisījums nav klasificēts kā alerģisks

- Toksisks pie atkārtotas iedarbības

Nelielā koncentrācijā stirola putas var izraisīt acu asarošanu, metālisku garšu mutē, konjunktīvas sāpes un apsārtumu. Lielākā koncentrācijā – klepus, reibonis, līdzsvara trūkums

- Kancerogenitāte

Maisījums nav klasificēts kā kancerogēns.

- Mutagenitāte

Maisījums nav klasificēts kā mutagēns

- Bīstamība reproduktīvām spējām

Var kaitēt nedzimušajam bērnam.

Iedarbības metodes:

Ieelpojot: Kaitīgs ieelpojot

Sarkarē ar ādu: Kairinošs

Saskarē ar acīm: Kairinošs

Norijot maisījums var kairināt gremošanas traktu, izraisīt nelabumu un vemšanu.

Saindēšanās simptomi

Galvas sāpes un reibonis, nogurums,muskuļu vājums, miegainība, koncentrēšanās zudums. Norijot maisījums var kairināt gremošanas traktu, izraisīt nelabumu un vemšanu. Var izraisīt depresijas efektu centrālajai nervu sistēmai.

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1 Toksicitāte

Stirols		Akūta toksicitāte zivīm: LC50 4-10mg/l/ 96h

Akūta toksicitāte vēžveidīgiem: Daphnia magna EC50/24  182mg/l/24h

Nr. ūdens bīstamības katalogā: 187

Ūdens bīstamības klase: 2

12.2 Noturība un spēja noārdīties

Stirols		Biodegradācija: 80%

12.3 Bioakumulācijas potenciāls

Stirols		Log Pow: 2.96 (OECD 107) – zemas bioakumulācijas spējas

12.4 Mobilitāte augsnē

Produkts ļoti vāji šķīst ūdenī

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Nav pieejama informācija.

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav pieejama informācija.

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Konultējieties ar attiecīgām institūcijām par precīzu to pārstrādi un saistītiem uzglabāšanas noteikumiem.

Nesacietināta produkta atlikumi ir bīstamie atkritumi. Neizmetiet produktu notekūdeņos. Neuzglabājiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Sajauciet atlikušo produktu ar komponentu B (cietinātāju). Šādā stāvoklī produkts vairs nav bīstams atkritums. Produktu ar B (cietinātāju) drīkst sajaukt nelielās porcijās, lai izvairītos no termiskas reakcijas.

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

ADR/RID	IMO/IMGD	IATA-DGR

14.1	UN nr.				1866		1866		1866

14.2	Transportēšanas nosaukums			Sveķu šķīdums, Uzliesmojošs

14.3	Transp. bīstamības klase		3		3		3

14.4	Iepakojuma grupa			III		III		III

14.5	Vides bīstamība			nav		nav		nav

14.6	Speciāla piesardzība

Netransportēt kopā ar 1 klases materiāliem (izņemot 1.4S klase) un dažiem materiāliem no 4.1 un 5.2

Transportējot izvairīties no tieša kontakta ar 5.1 un 5.2 klases materiāliem. Nesmēķēt, nelietot atklātu uguni.

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides aizsardzības noteikumi / tiesību akti specifiskai vielai vai maisījumam

ES regulēšanas informācija

| Maksimālās GOS satura robežvērtības atbilstoši Pielikumam IIB: | 250 g/l |
| --- | --- |
| Lietošanai gatava produkta GOS saturs saskaņā ar ISO 11890-2: | 90 g/l |

Direktīva 67/548 EWG(2006/121/WE)

Direktīva 91/155/EWG(2001/58/WE)

Direktīva 199/45/EC(2006/8/WE)

REACH – Regula 2006/1907/WE

CLP – Regula 1272/2008/WE

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Nav piemērojams.

16. IEDAĻA. Cita informācija

Izdots: NOVOL Sp.z o. o.

Informācija pieejama: Pētniecības un Attīstības Laboratorija, tel. +48 61 810 99 09