1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana

1.1 Produkta identifikators

NOVAKRYL 590 ACRYLIC CLEARCOAT AKRILA LAKA 590

1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Akrila laka. ( komponents A). Profesionālai lietošanai auto remontā.

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju:

NOVOL Sp.z o.o                         Tel:  +48 61 810-98-00

Ul. Žabikowska 7/9                      Fax: +48 61 810-98-09

PL 62-052 Komorniki                  www.novol.pl

Atbildīgā persona par DDL       dokumentacja@novol.pl

Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās :

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: (+371) 112 Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: (+371) 67042473 (visu diennakti)

2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana

Maisījums klasificēts kā bīstams saskaņā ar pašreizējo direktīvu un regulu. (skat. 15 iedaļā)

Klasifikācija sarkaņā ar (EK) regulu 1272/2008

Kairinošs efekts ādai, Kat. 2. Kairina ādu.

Specifisku orgānu toksicitāte – Vienreizējas iedarbības, Bīstamības kategorija 3 (STOT SE 3) Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Šķidrums. Uzliesmojošs, kategorija 3. Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

2.2 Etiķetes elementi

Satur:                                                        ksilolu

Bīstamības simboli

Signālvārds:                                             Uzmanību

H226                                                               Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H315                                                               Kairina ādu.

H336	Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

P210                                                                Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta

uguns/.../karstas virsmas. Nesmēķēt.

P261                                                               Izvairīties ieelpot izgarojumus/smidzinājumu.

P271                                                               Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.

P280                                                               Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P312                                                               Sazinieties ar ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

2.3 Citi apdraudējumi

Nav pieejami dati

3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1 Vielas                Nav piemērojams

3.2 Maisījums         Produkta identifikācija NOVAKRYL 590 ACRYLIC CLEARCOAT AKRILA

LAKA 590

| Vielas nosaukums | Identifikācijas Nr. | Klasifikācija un marķēšana | Koncentrācija |
| --- | --- | --- | --- |
| Ksilols 1metoksi-2-propanol acetāts Butilacetāts 2-butoksietilacetāts | EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Index no: 601-022-00-9 Reģ. Nr. : 01-2119457861-32-XXXX EC: 203-603-9 CAS: 108-65-6 Index no: 607-195-00-7 Reģ. Nr. : 01-2119475791-29-XXXX EC: 204-658-1 CAS: 123-86-4 Index no: 607-025-00-1 EC: 203-933-3 CAS: 112-07-2 Index no: 607-038-00-2 Reģ. Nr. : 01-2119475112-47-XXXX | Klasifikācija 67/548/EEC R10, Xn; R20/21 Xi; R38 Klasifikācija 1272/2008EC Uzliesmojošs šķidrums 3; H226 Akut. Toks.4; H332 H312 Ādas kair. 2; H315 Klasifikācija 67/548/EEC R10, Klasifikācija 1272/2008EC Uzliesmojošs šķidrums 3; H226 Klasifikācija 1272/2008EC Uzliesmojošs šķidrums 3; H226 STOT SE 3; H336 EUH066 Klasifikācija 67/548/EEC Xn; R20/21 Klasifikācija 1272/2008EC Akut. Toks.4; H332 H312 | 5-10% 10-15% 15-30% 1-5% |

Pilnas R-, H- un EUH frāzes skatīt 16 iedaļā

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Norādes vielas ieelpošanas gadījumā:

Izvediet cietušo svaigā gaisā. Ja jūtaties slikti, vērsieties pie ārsta.

Norādes gadījumā, ja viela saskaras ar ādu

Novilkt notraipīto apģērbu un izmazgāt pirms atkārtotas lietošanas. Nekavējoties nomazgāt ar ziepēm un ūdeni. Ja kairinājums nepāriet vērsties pie ārsta.

Norādes gadījumā, ja viela nokļūst acīs:

Skalojiet acis ar lielu ūdens daudzumu. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot apmēram 15 min. Konsultēties ar ārstu.

Norādes gadījumā, ja viela nokļūst barības vadā:

Neizraisīt vemšanu, (aizrīšanās risks). Izskalot muti ar ūdeni. Vērsties pie ārsta

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Nelielā koncentrācijā stirola putas var izraisīt acu asarošanu, metālisku garšu mutē, konjunktīvas sāpes un apsārtumu. Lielākā koncentrācijā – klepus, reibonis, līdzsvara trūkums

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Darba vietā jābūt pieejamai pirmās palīdzības aptieciņai.

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

Pulveris, putas izturīgas pret alkoholu un ogļskābo gāzi, ūdens strūkla

5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Augstas to iedarbībā vai kontaktā ar spēcīgiem oksidētājiem – peroksīdiem, stiprām skābēm, bāzēm var notikt stirola polimerizēšanās, kas ir stipri eksotermisks process. Degšana var izraisīt ogļskābas un citu kaitīgu gāzu rašanos

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Lietot drošības ekipējumu

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Novērst aizdegšanās riskus. Izvēdināt telpas. Lietot individuālo darba aizsardzības ekipējumu(skat 8 iedaļā). Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.

6.2 Vides drošības pasākumi

Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Novērst turpmāku noplūšanu. Mehāniski savākt izlijušo produktu. Liela daudzuma gadījumā norobežot piekļuvi

6.4 Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt 8. un 13. nodaļā plašākai informācijai.

7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana

7.1 Piesardzība drošai lietošanai

Sargāt no uguns-nesmēķēt. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu vidē. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Lietojiet individuālos aizsarglīdzekļus (skat. 8 iedaļā)

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāt cieši noslēgtu oriģinālā iepakojumā. Neuzglabāt kopā ar lielu daudzumu organiskiem peroksīdiem.Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Automašīnu kopšanas produkts

8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1 Pārvaldības parametri

Ksilols  CAS 1330-20-7 saskaņā ar:

- TRGS 900:                 MAK: 100ppm, MAK440mg/m3, 2(II), DFG,H

- Piemērots Nacionāliem Ekspozīciju un Atmosfēras piesārņošanas Standartiem

TWA: 50mg/m3, 220 mg/m3, STEL 100ppm, 441mg/m3

1-metoksi-2-propanolacetāts 108-65-6 saskaņā ar:

- TRGS 900:                 MAK: 50ppm, MAK270mg/m3, 1(I), DFG,EU, Y

- Piemērots Nacionāliem Ekspozīciju un Atmosfēras piesārņošanas Standartiem

TWA: 50ppm, 274 mg/m3, STEL 100ppm, 548mg/m3

butil acetāts CAS 123-86-4 saskaņā ar:

- Piemērots Nacionāliem Ekspozīciju un Atmosfēras piesārņošanas Standartiem

TWA: 150mg/m3, 724 mg/m3, STEL 200ppm, 966mg/m3

2-butoksietilacetāts  CAS 112-07-2 saskaņā ar:

- TRGS 900:                 MAK: 20ppm, MAK130mg/m3, 4(II), DFG,H, Y

- Piemērots Nacionāliem Ekspozīciju un Atmosfēras piesārņošanas Standartiem

TWA: 20 ppm,  STEL 50ppm,

8.2 Iedarbības pārvaldība

Acu/sejas aizsargs

Drošības brilles ar sānu aizsargiem

Ādas/roku aizsardzībai

Aizsargcimdi PN-EN 374-3 (0.7mm cauri iešanas laiks >480min. Nitrila, 0.4mm cauri iešanas laiks >30min. Aizsargapģērbs.

Elpošanas orgānu aizsardzība

Gāzes maska ar A tipa filtriem (EN 141)

Darbavieta

Kopējā ventilācija. Izgarojumu atsūkšana.

Personām ar elpceļu paaugstinātu jūtību (astma u.c.) vajadzētu izvairīties no kontakta ar šo produktu.

Nepieļaut nokļūšanu vidē.

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Agregātstāvoklis                                                                 šķidrums

Krāsa                                                                                   bezkrāsas

Smarža                                                                                spēcīga

pH                                                                                        nav nopteikts

Kušanas/sasalšanas punkts                                               nav nopteikts

Vārīšanās temperatūra                                                     120-130oC

Uzliesmojamība                                                                  26oC

Pašaizdegšanās temperatūra                                            435oC

Sadalīšanās                                                                         nav noteikts

Iztvaikošanas ātrums                                                         nav noteikts

Sprāgstošas īpašības                                                          zemākais 1.1% augst. 8.0% ksilols

Tvaika spiediens                                                                apm. 9hPa (20oC) ksilols

Tvaika blīvums                                                                  4 butilacetāts

Blīvums                                                                               1 g/cm3(20oC)

Šķīdība ūdenī                                                                     ļoti vāja

Oksidējošas īpašības                                                          nav noteikts

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1 Reaģētspēja

Šis materiāls tiek uzskatīts par nereaģējošu normālos lietošanas apstākļos.

10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos lietošanas apstākļos.

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Degšana var izraisīt ogļskāba un citu kaitīgu gāzu rašanos

10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās

Uzliesmojošs. Neuzglabāt kopā ar lielu daudzumu organiskiem peroksīdiem.Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

10.5 Nesaderīgi materiāli

Neuzglabāt kopā ar lielu daudzumu organiskiem peroksīdiem stiprām skābēm, bāzēm

10.6 Bīstami noārdīšanās produkti

Degšana var izraisīt ogļskābasun citu kaitīgu gāzu rašanos

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

Nav pieejami eksperimentāli dati par šo produktu. Novērtējums veikts balstoties uz bīstamām vielām, kuras iekļautas produkta sastāvā.

- Akūta toksicitāte

Ksilols                                                  LD50(žurka, orāli) – 5000mg/kg

LC50(žurka, ieelpojot) – 4550 ppm(4h)

1-metoksi -2-propanolacetāts              LD50(žurka, orāli) – 8532mg/kg

butilacetāts                                          LD50(žurka, orāli) – 10768mg/kg

LC50(žurka, ieelpojot) – 390 ppm/4h

LD50(trusis, āda) – 17600mg/kg

2-butoksietilacetāts                             LD50(žurka, orāli) – 2400mg/kg

LD50(trusis, āda) – 1500mg/kg

- Kairinošs

Kairina ādu un gļotaino membrānu. Kairina acis

- Kodīgs

Maisījums nav klasificēts kā kodīgs

- Alerģisks

Maisījums nav klasificēts kā alerģisks

- Toksisks pie atkārtotas iedarbības

Pie atkārtotas iedarbības var izraisīt sausu ādu vai tās sprēgāšanu.

- Kancerogenitāte

Maisījums nav klasificēts kā kancerogēns.

- Mutagenitāte

Maisījums nav klasificēts kā mutagēns

- Bīstamība reproduktīvām spējām

Nav klasificēts kā bīstams reproduktīvām spējām

Iedarbības metodes:

Ieelpojot: Kaitīgs ieelpojot

Sarkarē ar ādu: Kaitīgs

Saskarē ar acīm: Kairinošs

Norijot maisījums var kairināt gremošanas traktu, izraisīt nelabumu un vemšanu.

Saindēšanās simptomi

Galvas sāpes un reibonis, nogurums,muskuļu vājums, miegainība, koncentrēšanās zudums. Norijot maisījums var kairināt gremošanas traktu, izraisīt nelabumu un vemšanu. Var izraisīt depresijas efektu centrālajai nervu sistēmai.

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1 Toksicitāte

1-motoksi-2-propanolacetāts		Akūta toksicitāte zivīm: LC50 100-180mg/l/ 96h

Akūta toksicitāte vēžveidīgiem: Daphnia magna EC50/48  >500mg

Nr. ūdens bīstamības katalogā: 5033

Ūdens bīstamības klase: 1

Ksilols                                                     Akūta toksicitāte zivīm: LC50 >7.4mg/l/ 48h

Nr. ūdens bīstamības katalogā: 206

Ūdens bīstamības klase: 2

Butilacetāts                                             Nr. ūdens bīstamības katalogā: 42

Ūdens bīstamības klase: 1

2-Butoksietilacetāts                                Tosicitāte zivīm EC50/17h 960 mg/l

Nr. ūdens bīstamības katalogā: 592

Ūdens bīstamības klase: 1

12.2 Noturība un spēja noārdīties

Butilacetāts                                          Biodegradācija 98% slēgtā pudelē

12.3 Bioakumulācijas potenciāls

Biodegradācijas koeficients; BCF =3.1

12.4 Mobilitāte augsnē

Produkts ļoti vāji šķīst ūdenī

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Nav pieejama informācija.

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav pieejama informācija.

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Konultējieties ar attiecīgām institūcijām par precīzu to pārstrādi un saistītiem uzglabāšanas noteikumiem.

Nesacietināta produkta atlikumi ir bīstamie atkritumi. Neizmetiet produktu notekūdeņos. Neuzglabājiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Sajauciet atlikušo produktu ar komponentu B (cietinātāju). Šādā stāvoklī produkts vairs nav bīstams atkritums. Produktu ar B (cietinātāju) drīkst sajaukt nelielās porcijās, lai izvairītos no termiskas reakcijas.

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

ADR/RID	IMO/IMGD	IATA-DGR

14.1	UN nr.				1866		1866		1866

14.2	Transportēšanas nosaukums			Sveķu šķīdums, Uzliesmojošs

14.3	Transp. bīstamības klase		3		3		3

14.4	Iepakojuma grupa			III		III		III

14.5	Vides bīstamība			nav		nav		nav

14.6	Speciāla piesardzība

Netransportēt kopā ar 1 klases materiāliem (izņemot 1.4S klase) un dažiem materiāliem no 4.1 un 5.2

Transportējot izvairīties no tieša kontakta ar 5.1 un 5.2 klases materiāliem. Nesmēķēt, nelietot atklātu uguni.

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides aizsardzības noteikumi / tiesību akti specifiskai vielai vai maisījumam

ES regulēšanas informācija

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)

Komisijas Regula (ES) 2015/830 (2015. gada 28. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006

2011.gada 19.aprīļa MK noteikumi Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Nav piemērojams.

16. IEDAĻA. Cita informācija

Būtiskāko risku paziņojumu saraksts norādītas iedaļās 2-15

H226		Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

H315		Kairina ādu.

H312                       Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.

H319		Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H332		Kaitīgs ieelpojot.

EUH066                 Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Izdots: NOVOL Sp.z o. o.

Informācija pieejama: Pētniecības un Attīstības Laboratorija, tel. +48 61 810 99 09