Technisko Datu Lapa

MS CLEARCOAT PLUS 112

MS Laka Plus 112

Produkta kods: 80100  0,5L, 1L

PRODUKTA APRAKSTS

Laka Medium Solid sistēmā, kas raksturojas ar labu cietību un izturību pret UV starojumu. Tā ir izturīga pret nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Tai ir ļoti laba izturība pret akmeņu triecieniem, pārklājums neplaisā pat no spēcīgiem akmeņu sitieniem. Izturība un lielisks spīdums piešķir pārklājumam "krāsu dziļuma" efektu un garantē tā augsto kvalitāti. Ir savietojams ar visām šķīdinātāju bāzes krāsām, tostarp ūdens bāzes krāsām. Lietojams ar cietinātāju standarta vai ātrajā versijā.

| MAISĪJUMA ATTIECĪBA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A: Laka 112 PLUS | 100 |  |
|  | B: Cietinātājs 112 PLUS | 50 |  |
|  | C: STONDER Akrila atšķaidītājs | 5% | Pilnībā izlīdzināts |
|  |  | 0% | Apelsīna mizas tekstūra |
| Komentāri: | Šķīdinātāja daudzums aprēķināts pēc lakas svara. |  |  |
|  | Neizmantojiet citus atšķaidītājus, izņemot STONDER akrila atšķaidītāju. |  |  |
| UZKLĀŠANA |  |  |  |
|  | Slāņu skaits | 2 |  |
|  | Spiediens | 2 - 2,5 bar |  |
|  | Sprausla | 1.3 - 1.4 mm |  |
|  | Žāvēšana starp slāņiem | 10 - 12 min |  |
|  | Maisījuma izstrādes laiks pēc lakas sajaukšanas ar standarta cietinātāju | 60 min pie 20°C |  |

Pirmais lakas slānis tiek uzklāts uz iepriekš izžāvētas bāzes krāsas kārtas. Otrais lakas slānis jāuzklāj kā pilns slānis un jāatstāj, lai tas pilnībā izplūst un sacietē. Lakas pārklājumu var žāvēt izmantojot infrasarkano sildītāju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka infrasarkano staru sildītāju nevajadzētu ieslēgt agrāk kā aptuveni 15 minūtes pēc pēdējā lakas slāņa uzklāšanas. Krāsojot lielas virsmas, ieteicams izmantot cietinātāja un akrila atšķaidītāja standarta variantu.

| PAPILDU INFORMĀCIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Viskozitāte (DIN 4/20°C) |  |
|  | Bez atšķaidītāja | 16 - 17 s |
|  | Pēc atšķaidītāja pievienošanas | 15 - 16 s |
|  | Var apstrādāt | 14 h pie 20°C |
|  |  | 45 min pie 50°C |
|  | Pilnībā sacietējis | 4 days |
|  | Putekļu drošs | 20 min pie 20°C |
|  |  | 3 min pie 50°C |
| GAISTOŠO ORGANISKO SAVIENOJUMU SATURS |  |  |
| Maksimālais GOS saturs darba maisījumā |  | 562 g/l |
| GOS kategorijas II,B/e limits |  | 840 g/l |

Laka atbilst ES Direktīvas 2004/42/CE prasībām

UZGLABĀŠANAS LAIKS UN NOSACĪJUMI

Uzglabāt cieši noslēgtos traukos, vēsā, sausā vietā prom no uguns un siltuma avotiem. Izvairieties no tiešas  saules gaismas iedarbības. Derīguma termiņš: 12 mēneši no izgatavošanas datuma - datums uz tvertnes augšpuses.

# APRĪKOJUMA TĪRĪŠANA

Iekārtu tīrīšanai var izmantot akrila šķīdinātāju vai nitro šķīdinātāju. Krāsu smidzināšanas pistoļu tīrīšanai ieteicams izmantot krāsošanas pistoļu mazgāšanas šķīdinātāju.

VESELĪBA UN DROŠĪBA

BLĪVUMS

Skatīt produkta Drošības Datu Lapu.

Apm. 1.0 g/cm3

CITA INFORMĀCIJA

Mūsu sistēmu efektivitāti nosaka laboratorijas pētījumi un daudzu gadu pieredze. Šeit ietvertie dati atbilst pašreizējām zināšanām par mūsu produktiem un to izmantošanas iespējām. Mēs nodrošinām augstu kvalitāti, ja lietotājs ievēro instrukcijas un darbs tiek veikts saskaņā ar labu meistarību. Ir nepieciešams veikt produkta testa pielietojumu, jo tas var reaģēt ar dažādiem materiāliem. Mēs nevaram būt atbildīgi par defektiem, ja gala rezultātu ietekmējuši faktori, kurus mēs nevaram ietekmēt. RAGS SIA., Reģ. No.: 40003133752, PVN: LV40003133752 Juridiskā adrese: Durbes iela 8, Rīga, LV-1007, Faktiskā adrese: Džūkstes iela 1, Rīga, LV-1004. Tel. +37167808780, +37126542777.