# Tehnisko datu lapa

# STONDER HS CLEARCOAT 5900

Akrila laka

Divkomponentu laka ar paaugstinātu izturību pret skrāpējumiem

Preces kodi:    Clearcoat 5900			5L - 80928

1L – 80916

Cietinātājs 5900 Ātrs		2,5L - 80929

0,5L – 80915

Cietinātājs 5900 Standarta 	2,5L – 80930

0,5L – 80917

| APRAKSTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STONDER HS CLEARCOAT 5900 – HS 2k akrila laka ar ļoti zemu gaistošo organisko savienojumu saturu. To raksturo ļoti augsta izturība pret skrāpējumiem un ļoti augsts cietvielu saturs. Tai piemīt ļoti laba plūstamība un izlīdzināšanās pat plānās kārtās. Izsmidzinātajai virsmai ir regulāra, labi izlīdzināta struktūra, kas nodrošina virsmai lielu krāsas dziļumu. Virsmai piemīt ļoti labs spīdums. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SAISTĪTIE PRODUKTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STONDER Hardener 5900 |  | Cietinātājs STANDARTA un ĀTRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STONDER Acrylic Thinner |  | Atšķaidītājs STANDARTA un ĀTRS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBSTRĀTI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Savietojama ar lielāko daļu tirgū pieejamo šķīdinātāja un ūdens bāzes krāsu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAISĪJUMA ATTIECĪBA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Bez atšķaidītāja |  |  |  | Ar atšķaidītāju |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tilpuma attiecība | Svara attiecība |  |  | Tilpuma attiecība |  |  | Svara attiecība |
|  |  | CLEARCOAT 5900 |  |  |  | 2 | 100 |  |  | 2 |  |  | 100 |
|  |  | Hardener 5900 |  |  |  | 1 | 50 |  |  | 1 |  |  | 50 |
|  |  | Atšķaidītājs |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 10% |  |  | 9 |
| Pievienojiet šķīdinātāju tādā daudzumā kā aprēķināts. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VISKOZITĀTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DIN 4/20C |  |  |  | Bez atšķaidītāja |  |  |  | Ar atšķaidītāju |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 20 – 21 s |  |  |  | 18 – 19 s |  |  |  |
| GAISTOŠO ORGANISKO SAVIENOJUMU (GOS) SATURS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GOS II/B/e limits* Faktiskais GOS saturs |  |  |  | 840 g/l 480 g/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Gatavam maisījumam saskaņā ar ES Direktīvu 2004/42/CE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIETOŠANAS NOSACĪJUMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laku ieteicams uzklāt pie temperatūras virs 15C un gaisa mitruma ne vairāk kā 80 %. Šādos apstākļos sacietējušo pārklājumu var apstrādāt ne agrāk kā pēc 14 stundām. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LIETOŠANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UZMANĪBU: Jāievēro aprīkojuma ražotāja norādījumi. | Parastā krāsu pistole |  |  | Sprausla |  |  |  |  | Spiediens |  |  | Attālums |  |
|  |  |  |  | 1.3 – 1.4 mm |  |  |  |  | 3 – 4 bar |  |  | 15 – 20 cm |  |
|  | Zemspiediena krāsu pistole |  |  | 1.2 – 1.3 mm |  |  |  |  | 2 bar |  |  | 10 – 15 cm |  |
|  | Kārtu skaits |  |  | Bez atšķaidītāja |  |  |  |  |  | Ar atšķaidītāju |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Sausas kārtas biezums |  |  | 30 – 35 µm |  |  |  |  |  | 25 – 30 µm |  |  |  |
|  | Gatavā maisījuma patēriņš dotajam sausā slāņa biezumam. |  |  | 8.0 m2/l pie 50 µm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Izstrādes laiks pie 20°C |  |  | Ar standarta cietinātāju |  |  |  |  |  | Ar ātro cietinātāju |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 h |  |  |  |  |  | 30 min |  |  |  |
|  | Žāvēšana starp kārtām pie 20°C |  |  | 10 –12 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ŽŪŠANAS LAIKS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ar standarta cietinātāju |  |  |  | Ar ātro cietinātāju |  |  |  |  |  |
|  | 20°C |  | 50°C |  | 20°C |  |  | 50°C |  |  |
| Putekļu drošs | 25 min |  | 5 min |  | 20 min |  |  | 5 min |  |  |
| Var pieskarties | 3 h |  | 10 min |  | 1.2 h |  |  | 10 min |  |  |
| Var montēt | 14 h |  | 45 min |  | 12 h |  |  | 35 min |  |  |
| Pilnībā nožuvis | 7 dienas |  | 45 min + 3 dienas/20°C |  | 5 dienas |  |  | 35 min + 3 dienas/20°C |  |  |
| UZMANĪBU! Sacietēšanas laiki attiecas uz atsevišķu elementu temperatūru. Lakas žāvēšana ar ātro cietinātāju paaugstinātā temperatūrā var pasliktināt spīdumu un radīt nepieciešamību laku pulēt. Ātro cietinātāju nedrīkst lietot kopā ar akrila produktu žūšanas paātrinātāju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| INFRASARKANĀ ŽĀVĒŠANA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Attālums Laiks atkarībā no lampas veida un jaudas |  | Ievērojiet aprīkojuma ražotāja ieteikumus 10 – 25 min |
| UZMANĪBU: Sāciet IS sildīšanu ne ātrāk kā 10 minūtes pēc pēdējā slāņa uzklāšanas. |  |  |  |
| STONDER AKRILA ATŠĶAIDĪTĀJU UN CIETINĀTĀJU PIELIETOŠANA |  |  |  |
| Virsma | 15 – 20°C | 20 – 25°C |  |
| Maza 1-2 detaļas, punktu remonts | Cietinātājs Ātrs Atšķaidītājs Ātrs | Cietinātājs Standarta Atšķaidītājs Ātrs |  |
| Vidēja 3-5 detaļas | Cietinātājs Ātrs Atšķaidītājs Ātrs | Cietinātājs Standarta Atšķaidītājs Standarta |  |
| Liela vairāk kā 5 detaļas | Cietinātājs Ātrs Atšķaidītājs Standarta | Cietinātājs Standarta Atšķaidītājs Standarta |  |
| APRĪKOJUMA TĪRĪŠANA |  |  |  |
| Akrila atšķaidītājs vai nitrocelulozes šķīdinātājs. |  |  |  |
| GLABĀŠANA |  |  |  |
| Uzglabāt vēsā, sausā telpā, prom no uguns un siltuma avotiem. Izvairieties no tiešas saules gaismas. |  |  |  |
| DERĪGUMA TERMIŅŠ |  |  |  |
| Laka Clearcoat 5900 | 12 mēneši/20°C |  |  |
| Cietinātājs 5900 Standarta, Ātrs | 9 mēneši/20°C |  |  |
| DROŠĪBA |  |  |  |
| Skatīt Drošības Datu Lapu. |  |  |  |
| CITA INFORMĀCIJA |  |  |  |
| Mūsu sistēmu efektivitāti nosaka laboratorijas pētījumi un daudzu gadu pieredze. Šeit ietvertie dati atbilst pašreizējām zināšanām par mūsu produktiem un to izmantošanas iespējām. Mēs nodrošinām augstu kvalitāti, ja lietotājs ievēro instrukcijas un darbs tiek veikts saskaņā ar labu meistarību. Ir nepieciešams veikt produkta testa pielietojumu, jo tas var reaģēt ar dažādiem materiāliem. Mēs nevaram būt atbildīgi par defektiem, ja gala rezultātu ietekmējuši faktori, kurus mēs nevaram ietekmēt. RAGS SIA., Reģ. No.: 40003133752, PVN: LV40003133752 Juridiskā adrese: Durbes iela 8, Rīga, LV-1007, Faktiskā adrese: Džūkstes iela 1, Rīga, LV-1004. Tel. +37167808780, +37126542777. |  |  |  |