TEHNISKO DATU LAPA

HARDENER MS CLEARCOAT 112

CIETINĀTĀJS MS LAKAI 112

Preces kods:  80904 0,5L Standarts

80905 0,5L Ātrs

80906 0,25L Standarts

| # PRODUKTA APRAKSTS |  |
| --- | --- |
| Šis ir īpašs cietinātājs, kas paredzēts MS 112 lakai. Lietošana attiecībā 1:2 ar laku. |  |
| # CIETINĀTĀJU VEIDI |  |
| Atbilstoša veida cietinātāja izmantošana ir atkarīga no telpas temperatūras. Lēns Standarta Ātrs 35°C > Sacietēšanas ātrums > 18°C | - standarta ( visam auto) |
|  | - ātrs (1 - 2 detaļām) |
| Izmantotā cietinātāja veids ietekmē pārklājuma žūšanas laiku un ir atkarīgs no telpas temperatūras un krāsotāja vēlmēm. Pareiza cietinātāja veida izvēle nodrošina atbilstošu pārklājuma struktūru un izskatu. |  |
| # LIETOŠANAS NOTEIKUMI |  |
| Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc trauka ar cietinātāju atvēršanas un sajaukšanas ar laku tas nekavējoties jāaizver, lai novērstu sacietēšanas reakciju saskarē ar gaisa mitrumu. |  |
| # GLABĀŠANAS LAIKS UN NOSACĪJUMI |  |
| Uzglabāt cieši noslēgtos traukos, vēsā, sausā vietā prom no uguns un siltuma avotiem. Izvairieties no saules gaismas iedarbības. Derīguma termiņš: 12 mēneši no izgatavošanas datuma - datums uz tvertnes augšpuses. |  |
| # APRĪKOJUMA TĪRĪŠANA |  |
| Iekārtu tīrīšanai var izmantot akrila šķīdinātāju vai nitro šķīdinātāju. Krāsu smidzināšanas pistoļu tīrīšanai ieteicams izmantot krāsošanas pistoļu mazgāšanas šķīdinātāju. |  |
| # VESELĪBAS UN DROŠĪBAS NOTEIKUMI |  |
| Skatīt Drošības Datu Lapu |  |
| # BLĪVUMS |  |
| Apm. 1.0 g/cm3 |  |
| CITA INFORMĀCIJA |  |
| Mūsu sistēmu efektivitāti nosaka laboratorijas pētījumi un daudzu gadu pieredze. Šeit ietvertie dati atbilst pašreizējām zināšanām par mūsu produktiem un to izmantošanas iespējām. Mēs nodrošinām augstu kvalitāti, ja lietotājs ievēro instrukcijas un darbs tiek veikts saskaņā ar labu meistarību. Ir nepieciešams veikt produkta testa pielietojumu, jo tas var reaģēt ar dažādiem materiāliem. Mēs nevaram būt atbildīgi par defektiem, ja gala rezultātu ietekmējuši faktori, kurus mēs nevaram ietekmēt. Rags SIA, Reģ. Nr.: 40003133752, PVN Nr.: LV40003133 Juridiskā adrese: Durbes iela 8, Rīga, LV-1007. Faktiskā adrese: Džūkstes iela 1, Rīga, LV-1004. Tel. +37167808780, +37126542777. |  |