Tehnisko datu lapa

PLASTIC PRIMER

Plastmasas grunts

Produkta kodi:	80151  0,5L

80120   1L

APRAKSTS

UZKLĀŠANA

Vienkomponenta bezkrāsains grunts uzklāšanai ar otu vai smidzināšanas pistoli uz automašīnas virsbūves daļām no plastmasas. Auto remontā tiek izmantots kā grunts pārklājums, lai iegūtu labu adhēzijas slāni ar plastmasu. Gatavs lietošanai. Paredzēts uzklāšanai ar otu vai smidzināšanas pistoli.

|  | Slāņu skaits | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spiediens | 2 - 2,5 bar |  |
|  | Sprausla | 1.3 - 1.4 mm |  |
|  | Žāvēšana starp slāņiem: 20 min |  | Var apstrādāt: 30-40 min pie 20°C |

Pēc 30-40 minūtēm kopš pēdējās plastmasas grunts kārtas uzklāšanas var uzklāt jebkura veida virskārtas.

| GAISTOŠO ORGANISKO SAVIENOJUMU SATURS |  |
| --- | --- |
| Maksimālais GOS saturs produktā | 810 g/l |
| GOS limits kategorijai II,B/e | 840 g/l |

UZGLABĀŠANAS LAIKS UN NOSACĪJUMI

Produkts atbilst ES Direktīvas 2004/42/CE prasībām

Uzglabāt cieši noslēgtos traukos, vēsā, sausā vietā prom no uguns un siltuma avotiem. Izvairieties no saules gaismas iedarbības. Derīguma termiņš: 12 mēneši no izgatavošanas datuma - datums uz tvertnes augšpuses.

APRĪKOJUMA TĪRĪŠANA

VESELĪBA UN DROŠŌBA

Iekārtu tīrīšanai var izmantot akrila šķīdinātāju vai nitro šķīdinātāju. Krāsu smidzināšanas pistoļu tīrīšanai ieteicams izmantot krāsošanas pistoļu mazgāšanas šķīdinātāju.

Skatīt produkta Drošības Datu Lapu.

BLĪVUMS

Apm. 0.9 g/cm3

CITA INFORMĀCIJA

Mūsu sistēmu efektivitāti nosaka laboratorijas pētījumi un daudzu gadu pieredze. Šeit ietvertie dati atbilst pašreizējām zināšanām par mūsu produktiem un to izmantošanas iespējām. Mēs nodrošinām augstu kvalitāti, ja lietotājs ievēro instrukcijas un darbs tiek veikts saskaņā ar labu meistarību. Ir nepieciešams veikt produkta testa pielietojumu, jo tas var reaģēt ar dažādiem materiāliem. Mēs nevaram būt atbildīgi par defektiem, ja gala rezultātu ietekmējuši faktori, kurus mēs nevaram ietekmēt. RAGS SIA., Reģ. No.: 40003133752, PVN: LV40003133752 Juridiskā adrese: Durbes iela 8, Rīga, LV-1007, Faktiskā adrese: Džūkstes iela 1, Rīga, LV-1004. Tel. +37167808780, +37126542777.