1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana

1.1 Produkta identifikators

SPECTRAL UNDER 395 EPOXY PRIMER – EPOKSĪDA GRUNTS AEROSOLS

1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot

Antikorozijas grunts aerosolā. Profesionālai lietošanai auto remontā.

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju:

NOVOL Sp.z o.o                         Tel:  +48 61 810-98-00

Ul. Žabikowska 7/9                      Fax: +48 61 810-98-09

PL 62-052 Komorniki                  www.novol.pl

Importētājs: SIA”Rags” Rīga, Latvija,  Džūkstes iela 1 LV-1004; T. +37167808780

Izplatītājs: SIA”Trigers”, Rīga, Latvija, Straupes iela 3, LV-1073; T +37120275600

Atbildīgā persona par DDL       dokumentacja@novol.pl

Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās :

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests: (+371) 112

Saindēšanās un zāļu informācijas centrs: (+371) 67042473 (visu diennakti)

2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

2.1 Vielas vai maisījuma klasificēšana

Maisījums klasificēts kā bīstams saskaņā ar pašreizējo direktīvu un regulu. (skat. 15 iedaļā)

Klasifikācija 1272/2008 WE

Aerosols, bīstamības kat. 1 Īpaši viegli uzliesmojošs

Aerosols, bīstamības kat. 1, Aerosols zem spiediena, Uzkarstot var eksplodēt.

Kairinošs efekts ādai, Kat. 2.

Specifisku orgānu toksicitāte – Vienreizējas iedarbības, Bīstamības kategorija 3, (STOT SE 3)

Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Ūdens bīstamība. Kat 3. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

2.2 Etiķetes elementi

Satur:                                                       Acetonu, Dimetil ēteri

Bīstamības simboli

Signālvārds:                                             Bīstami

H222                                                               Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols

H229                                                              Tvertne zem spiediena. Karstumā var eksplodēt

H315                                                               Kairina ādu.

H319                                     Izraisa nopietnu acu kairinājumu.

H336                                                               Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

H412                                                               Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

P102                                                               Sargāt no bērniem

P210                                                                Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta

uguns/.../karstas virsmas. Nesmēķēt.

P211                                     Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem.

P251                                     Tvertne zem spiediena: nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.

P260                                                               Neieelpot izgarojumus/smidzinājumu.

P273                                                               Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

P280                                                               Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.

P410+P412                                                   Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai,

kas pārsniedz 50 °C/122°F.

2.3 Citi apdraudējumi

Nav pieejami dati

3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.1 Vielas                Nav piemērojams

3.2 Maisījums         SPECTRAL UNDER 395 EPOXY PRIMER – EPOKSĪDA GRUNTS AEROSOLS

| Vielas nosaukums | Identifikācijas Nr. | Klasifikācija un marķēšana | Koncentrācija |
| --- | --- | --- | --- |
| Acetons Dimetilēteris Ksilols Propan-2-ols 2-metil-1-propanols Cinka oksīds | EC: 200-662-2 CAS: 67-64-1 Index no: 606-001-00-8 Reģistr. Nr. 01-2119471330-49-xxxx EC:204-065-8 CAS: 115-10-6 Index no: 603-019-00-8 Reģistr. Nr. 01-2119472128-37-xxxx EC: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Index no: 601-022-00-9 Reģistr. Nr. 01-2119488216-32-xxxx EC: 200-661-7 CAS: 67-63-0 Index no: 603-117-00-0 Reģistr. Nr. 01-2119457558-25-xxxx EC:201-148-0 CAS: 78-83-1 Index no: 603-108-00-1 Reģistr. Nr. 01-2119484609-23-xxxx WE: 215-222-5 CAS: 1314-13-2 Index no: 030-013-00-7 | Klasifikācija 1272/2008EC Uzliesmojošs šķidrums 2; H225 Acu kair.2, H319 STOT SE 3; H336 EUH066 Klasifikācija 1272/2008EC Uzliesmojošs šķidrums 2; H225 Uzliesm. Gāze 1; H220 Saspiesta gāze H280 Klasifikācija 1272/2008EC Uzliesmojošs šķidrums 3; H226 Akuta toks.4; H332 H312 STOT SE 3; H335 Ādas kair. 2; H315 Klasifikācija 1272/2008EC Uzliesmojošs šķidrums 2; H225 Acu kair. 2; H319 STOT SE 3; H336 Klasifikācija 1272/2008EC Uzliesmojošs šķidrums 3; H226 Acu boj.1; H318 Ādas kair. 2; H315 STOT SE 3; H335,H336 Ūdens akūts. 1; H400 Ūdens hron 1. H410 | 25-50% 25-50% 5-10% 5-10% 1-2,5% 0.1-1% |

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Norādes vielas ieelpošanas gadījumā:

Izvediet cietušo svaigā gaisā. Ja jūtaties slikti, vērsieties pie ārsta.

Norādes gadījumā, ja viela saskaras ar ādu

Novilkt notraipīto apģērbu un izmazgāt pirms atkārtotas lietošanas. Nekavējoties nomazgāt ar ziepēm un ūdeni. Ja kairinājums nepāriet vērsties pie ārsta.

Norādes gadījumā, ja viela nokļūst acīs:

Skalojiet acis ar lielu ūdens daudzumu. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot apmēram 15 min. Konsultēties ar ārstu.

Norādes gadījumā, ja viela nokļūst barības vadā:

Neizraisīt vemšanu, (aizrīšanās risks). Izskalot muti ar ūdeni. Vērsties pie ārsta

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Nelielā koncentrācijā stirola putas var izraisīt acu asarošanu, metālisku garšu mutē, konjunktīvas sāpes un apsārtumu. Lielākā koncentrācijā – klepus, reibonis, līdzsvara trūkums

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Darba vietā jābūt pieejamai pirmās palīdzības aptieciņai.

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

Pulveris, putas izturīgas pret alkoholu un ogļskābo gāzi, ūdens strūkla

5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Augstas to iedarbībā vai kontaktā ar spēcīgiem oksidētājiem – peroksīdiem, stiprām skābēm, bāzēm var notikt stirola polimerizēšanās, kas ir stipri eksotermisks process. Degšana var izraisīt ogļskābas un citu kaitīgu gāzu rašanos

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Lietot drošības ekipējumu

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Novērst aizdegšanās riskus. Izvēdināt telpas. Lietot individuālo darba aizsardzības ekipējumu(skat 8 iedaļā). Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.

6.2 Vides drošības pasākumi

Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

6.3 Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Novērst turpmāku noplūšanu. Mehāniski savākt izlijušo produktu. Liela daudzuma gadījumā norobežot piekļuvi

6.4 Atsauce uz citām iedaļām

Skatīt 8. un 13. nodaļā plašākai informācijai.

7. IEDAĻA. Lietošana un glabāšana

7.1 Piesardzība drošai lietošanai

Sargāt no uguns-nesmēķēt. Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Nepieļaut nokļūšanu vidē. Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs. Lietojiet individuālos aizsarglīdzekļus (skat. 8 iedaļā)

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāt cieši noslēgtu oriģinālā iepakojumā. Neuzglabāt kopā ar lielu daudzumu organiskiem peroksīdiem.Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Automašīnu kopšanas produkts

8. IEDAĻA. Iedarbības pārvaldība/individuālā aizsardzība

8.1 Pārvaldības parametri

Ksilols CAS 1330-20-7 saskaņā ar:

- TRGS 900:                 MAK: 100ppm, MAK440mg/m3, 2(II), DFG,H

- Piemērots Nacionāliem Ekspozīciju un Atmosfēras piesārņošanas Standartiem

TWA: 50mg/m3, 220 mg/m3, STEL 100ppm, 441mg/m3

Acetons CAS 67-64-1 saskaņā ar:

- TRGS 900:                 MAK: 500ppm, MAK1200mg/m3, 2(I), DFG

- Piemērots Nacionāliem Ekspozīciju un Atmosfēras piesārņošanas Standartiem

TWA: 500ppm, 1210 mg/m3, STEL 1500ppm, 3620mg/m3

Dimetil eters CAS 115-10-6 saskaņā ar:

- TRGS 900:                 MAK: 1000ppm, MAK1900mg/m3, 8(II), DFG,

- Piemērots Nacionāliem Ekspozīciju un Atmosfēras piesārņošanas Standartiem

TWA: 400ppm, 766 mg/m3, STEL 500ppm, 958mg/m3

8.2 Iedarbības pārvaldība

Acu/sejas aizsargs

Drošības brilles ar sānu aizsargiem

Ādas/roku aizsardzībai

Aizsargcimdi PN-EN 374-3 (0.7mm cauri iešanas laiks >480min. Nitrila, 0.4mm cauri iešanas laiks >30min. Aizsargapģērbs.

Elpošanas orgānu aizsardzība

Gāzes maska ar A tipa filtriem (EN 141)

Darbavieta

Kopējā ventilācija. Izgarojumu atsūkšana.

Personām ar elpceļu paaugstinātu jūtību (astma u.c.) vajadzētu izvairīties no kontakta ar šo produktu.

Nepieļaut nokļūšanu vidē.

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Agregātstāvoklis                                                                 šķidrums aerosolā

Krāsa                                                                                   pelēks

Smarža                                                                                spēcīga

pH                                                                                        nav nopteikts

Kušanas/sasalšanas punkts                                               nav nopteikts

Vārīšanās temperatūra                                                     nav nopteikts

Uzliesmojamība                                                                  <0oC

Pašaizdegšanās temperatūra                                            nav nopteikts

Sadalīšanās                                                                         nav noteikts

Iztvaikošanas ātrums                                                         nav noteikts

Sprāgstošas īpašības                                                          zemākais 2.6% augst. 26.2%

Tvaika spiediens                                                                apm. 4000hPa (20oC)

Tvaika blīvums                                                                  nav noteikts

Blīvums                                                                               0.8 g/cm3(20oC)

Šķīdība ūdenī                                                                     vāji

Oksidējošas īpašības                                                          nav noteikts

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

10.1 Reaģētspēja

Šis materiāls tiek uzskatīts par nereaģējošu normālos lietošanas apstākļos.

10.2 Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos lietošanas apstākļos.

10.3 Bīstamu reakciju iespējamība

Augstas to iedarbībā vai kontaktā ar spēcīgiem oksidētājiem – peroksīdiem, stiprām skābēm, bāzēm var notikt stirola polimerizēšanās, kas ir stipri eksotermisks process. Nekontrolēta polimerizācija slegtā iepakojumā var izraisīt eksploziju.

10.4 Apstākļi, no kuriem jāvairās

Uzliesmojošs. Neuzglabāt kopā ar lielu daudzumu organiskiem peroksīdiem.Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

10.5 Nesaderīgi materiāli

Neuzglabāt kopā ar lielu daudzumu organiskiem peroksīdiem stiprām skābēm, bāzēm

10.6 Bīstami noārdīšanās produkti

Degšana var izraisīt ogļskābasun citu kaitīgu gāzu rašanos

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

Nav pieejami eksperimentāli dati par šo produktu. Novērtējums veikts balstoties uz bīstamām vielām, kuras iekļautas produkta sastāvā.

- Akūta toksicitāte

Acetons                                               LD50(žurka, orāli) – 5800mg/kg

LD50(trusis, āda) – 20000mg/kg

LC50 (žurka ieelpojot) - 39 mg/m3(4h)

Dimetil eters                                        LC50(žurka, ieelpojot) – 308 mg/m3(4h)

Ksilols                                                 LD50(žurka, orāli) – 4300mg/kg

LC50(trusis āda) – 2000mg/kg

LC50 (žurka ieelpojot) – 22.1 mg/m3(4h)

2metoksi-1-propanols                          LD50(žurka, orāli) – 2460mg/kg

LC50(trusis āda) – 3400mg/kg

propanols                                             LD50(žurka, orāli) – 5045mg/kg

LD50(trusis āda) – 12800mg/kg

LC50(žurka, ieelpojot) – 30 mg/m3(4h)

- Kairinošs

Kairina ādu.

- Kodīgs

Maisījums nav klasificēts kā kodīgs

- Alerģisks

Var izraisīt ādas kairinājumu

- Toksisks pie atkārtotas iedarbības

Tvaiki var radīt miegainību un reiboni

- Kancerogenitāte

Maisījums nav klasificēts kā kancerogēns.

- Mutagenitāte

Maisījums nav klasificēts kā mutagēns

- Bīstamība reproduktīvām spējām

Iedarbības metodes:

Ieelpojot: Kairinošs

Sarkarē ar ādu: Kairinošs

Saskarē ar acīm: Kairinošs

Norijot maisījums var kairināt gremošanas traktu, izraisīt nelabumu un vemšanu.

Saindēšanās simptomi

Galvas sāpes un reibonis, nogurums,muskuļu vājums, miegainība, koncentrēšanās zudums. Norijot maisījums var kairināt gremošanas traktu, izraisīt nelabumu un vemšanu. Var izraisīt depresijas efektu centrālajai nervu sistēmai.

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1 Toksicitāte

Ksilols                                                    Akūta toksicitāte vēžveidīgiem: Daphnia magna EC50/48  >7,4mg/l

Nr. ūdens bīstamības katalogā: 206

Ūdens bīstamības klase: 2

Acetons                                                    Daphnia magna EC50/48  8800mg/l

Akūta toksitāte zivīm LC50 13mg/l 96st.

Nr. ūdens bīstamības katalogā: 6

Ūdens bīstamības klase: 1

Izopropanols                                          Daphnia magna EC50/48   13299mg/l

Dimetil eters                                          Akūta toksitāte zivīm Daphnia magna EC50/48  >4000mg/l

12.2 Noturība un spēja noārdīties

12.3 Bioakumulācijas potenciāls

12.4 Mobilitāte augsnē

Produkts ļoti vāji šķīst ūdenī

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Nav pieejama informācija.

12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

13. IEDAĻA. Apsvērumi, kas saistīti ar apsaimniekošanu

13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Konultējieties ar attiecīgām institūcijām par precīzu to pārstrādi un saistītiem uzglabāšanas noteikumiem.

Nesacietināta produkta atlikumi ir bīstamie atkritumi. Neizmetiet produktu notekūdeņos. Neuzglabājiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Sajauciet atlikušo produktu ar komponentu B (cietinātāju). Šādā stāvoklī produkts vairs nav bīstams atkritums. Produktu ar B (cietinātāju) drīkst sajaukt nelielās porcijās, lai izvairītos no termiskas reakcijas.

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

ADR/RID	IMO/IMGD	IATA-DGR

14.1	UN nr.				1950		1950		1950

14.2	Transportēšanas nosaukums			AEROSOLS, Uzliesmojošs

14.3	Transp. bīstamības klase		2		2		2

14.4	Iepakojuma grupa			--		--		--

14.5	Vides bīstamība			nav		nav		nav

14.6	Speciāla piesardzība

Netransportēt kopā ar 1 klases materiāliem (izņemot 1.4S klase) un dažiem materiāliem no 4.1 un 5.2

Transportējot izvairīties no tieša kontakta ar 5.1 un 5.2 klases materiāliem. Nesmēķēt, nelietot atklātu uguni.

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides aizsardzības noteikumi / tiesību akti specifiskai vielai vai maisījumam

ES regulēšanas informācija

| Maksimālās GOS satura robežvērtības atbilstoši Pielikumam IIB: | 840 g/l |
| --- | --- |
| Lietošanai gatava produkta GOS saturs saskaņā ar ISO 11890-2: | 685 g/l |

Direktīva 67/548 EWG(2006/121/WE)

Direktīva 91/155/EWG(2001/58/WE)

Direktīva 199/45/EC(2006/8/WE)

REACH – Regula 2006/1907/WE

CLP – Regula 1272/2008/WE

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Nav piemērojams.

16. IEDAĻA. Cita informācija

Izdots: NOVOL Sp.z o. o.

Informācija pieejama: Pētniecības un Attīstības Laboratorija, tel. +48 61 810 99 09