# Tehnisko datu lapa

# EASY PUTTY 2

Vieglā špaktele

Preces kods: 76152

| APRAKSTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EASY PUTTY 2 ir viegla daudzfunkcionāla špaktele. Vismodernāko pildvielu izmantošana radīja smalku produktu ar zemu blīvumu. Rezultāts ir ļoti laba un vienkārša uzklāšana, lieliska slīpējamība un zema saraušanās sacietēšanas laikā. Īpašības apvienojumā ar labu adhēziju ļauj izmantot produktu uz lielām un mazām virsmām. Zemā blīvuma dēļ ir ieteicams izmantot lielāku cietinātāja saturu nekā parastajās špaktelēs. Saturs ir aptuveni 3%. |  |  |  |
| SUBSTRĀTI |  |  |  |
| poliestera lamināti | sausi slīpējiet ar P80-P120 smilšpapīru un attaukojiet ar silikona noņēmēju |  |  |
| tērauds | attaukojiet, slīpējiet ar P80 – P120 smilšpapīru, vēlreiz attaukojiet |  |  |
| cinkots tērauds | attaukojiet, matējiet ar abrazīvu slīpsūkli un attaukojiet vēlreiz |  |  |
| alumīnijs | attaukojiet, matējiet ar abrazīvu slīpsūkli un attaukojiet vēlreiz |  |  |
| 2K akrila gruntis | attaukojiet, slīpējiet ar P220 – P280 smilšpapīru, vēlreiz attaukojiet |  |  |
| nožuvusi krāsa | attaukojiet, slīpējiet ar P220 – P280 smilšpapīru, vēlreiz attaukojiet |  |  |
| UZMANĪBU |  |  |  |
| Neuzklājiet poliestera špakteli tieši uz reaktīvajām gruntskrāsām vai vienkomponenta akrila un nitrocelulozes izstrādājumiem. Špaktele pielīp lielākajai daļai mūsdienās izmantoto cinkota tērauda veidu. |  |  |  |
| MAISĪŠANAS ATTIECĪBA |  |  |  |
| 3 100 | ŠPAKTELE CIETINĀTĀJS | Tilpuma attiecība | Svara attiecība |
|  |  | 100 ml 3 ml | 100 g 3 g |
| IZSTRĀDES LAIKS PĒC SAMAISĪŠANAS |  |  |  |
| 3 līdz 6 min pie 20°C. |  |  |  |

| ŽŪŠANAS LAIKS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 līdz 30 min pie 20°C. Laiku var saīsināt sildot 10 minūtes maksimāli līdz 60°C. |  |  |  |
| PĀRKLĀJAMĪBA |  |  |  |
| Nobeiguma poliestera špakteles, smidzināma poliestera špaktele, akrila un poliestera gruntis. |  |  |  |
| PIELIETOŠANAS NOSACĪJUMI |  |  |  |
| Minimālā pielietošanas temperatūra ir +10C. |  |  |  |
| PIELIETOŠANA |  |  |  |
|  | Notīriet un noslīpējiet virsmu |  |  |
|  | Attaukojiet virsmu ar silikona noņēmēju |  |  |
| 3 100 | Ievērojiet nepieciešamo cietinātāja daudzumu. Rūpīgi samaisiet sastāvdaļas, līdz tiek iegūta viendabīga krāsa. Komponentu svara daudzums: Pievienojiet 100 g špakteles 3 g cietinātāja. Izstrādes laiks: 3 līdz 6 minūtes pie 20C. |  |  |
|  | Ar špakteļlāpstiņu uzklāt maksimāli 5 mm biezu slāni. |  |  |
|  | Gaidīt 20 līdz 30 minūtes (pie 20°C). |  |  |
|  | Rupjā slīpēšana |  | Smalkā slīpēšana |
|  | P80 – P120 |  | P120 – P240 |
| KRĀSA |  |  |  |
| Bēša |  |  |  |
| BLĪVUMS |  |  |  |
| 0.83 – 0.95 g/cm3 |  |  |  |
| GAISTOŠO ORGANISKO SAVIENOJUMU SATURS (GOS) |  |  |  |
| GOS II/B/b limits* = 250g/l |  | 90 g/l |  |
| *Gatavam darba maisījumam. |  |  |  |
| APRĪKOJUMA TĪRĪŠANA |  |  |  |
| Akrila atšķaidītājs vai nitro šķīdinātājs. Notīrīt var tikai nesacietējušu špakteli. |  |  |  |
| UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI |  |  |  |
| Uzglabāt vēsā, sausā telpā, prom no uguns un siltuma avotiem. Izvairieties no tiešas saules gaismas iedarbības. |  |  |  |
| DERĪGUMA TERMIŅŠ |  |  |  |
| 24 mēneši/20°C |  |  |  |
| DROŠĪBA |  |  |  |
| Skatīt Drošības Datu Lapu. |  |  |  |
| PIEZĪMES |  |  |  |
| Paredzēts tikai profesionālai lietošanai. |  |  |  |
| CITA INFORMĀCIJA |  |  |  |
| Mūsu sistēmu efektivitāti nosaka laboratorijas pētījumi un daudzu gadu pieredze. Šeit ietvertie dati atbilst pašreizējām zināšanām par mūsu produktiem un to izmantošanas iespējām. Mēs nodrošinām augstu kvalitāti, ja lietotājs ievēro instrukcijas un darbs tiek veikts saskaņā ar labu meistarību. Ir nepieciešams veikt produkta testa pielietojumu, jo tas var reaģēt ar dažādiem materiāliem. Mēs nevaram būt atbildīgi par defektiem, ja gala rezultātu ietekmējuši faktori, kurus mēs nevaram ietekmēt. RAGS SIA., Reģ. No.: 40003133752, PVN: LV40003133752 Juridiskā adrese: Durbes iela 8, Rīga, LV-1007, Faktiskā adrese: Džūkstes iela 1, Rīga, LV-1004. Tel. +37167808780, +37126542777. |  |  |  |