# Tehnisko datu lapa

# FIBERGLASS PUTTY PROFY

Profy Stiklašķiedras špaktele 1,8 kg

Preces kods: 	77121		1,8 kg

| APRAKSTS |  |  |
| --- | --- | --- |
| STONDER Profy Stiklašķiedras špaktele ir pastiprināta ar stikla šķiedru. Pateicoties elastīgajiem poliestera sveķiem un īsajām stikla šķiedrām, produkts ir daudz elastīgāks nekā STONDER Stiklašķiedras špaktele, saglabājot augstu mehānisko izturību. Tās vieglā un mīkstā apstrāde padara špakteli piemērotu pat lielu virsmu remontam. Profy Stiklašķiedras špaktelei ir neliela tilpuma saraušanās, kas ļauj novērst lielus defektus. Produktam ir laba saķere ar dažādām pamatnēm, ieskaitot cinkotu tēraudu. |  |  |
| SUBSTRĀTI |  |  |
| Poliestera lamināti | Noslīpējiet ar sauso smilšpapīru P80-P120 un attaukojiet ar silikona attaukotāju |  |
| Tērauds | Attaukojiet, slīpējiet ar sauso smilšpapīru P80 – P120, atkal attaukojiet |  |
| Cinkots tērauds | Attaukojiet, nomatējiet ar smalko slīpsūkli ( scotch brite), atkal attaukojiet |  |
| Alumīnijs | Attaukojiet, nomatējiet ar smalko slīpsūkli ( scotch brite), atkal attaukojiet |  |
| 2K akrila un epoksīda gruntis | Attaukojiet, slīpējiet ar sauso smilšpapīru P220– P280, atkal attaukojiet |  |
| Nožuvusi krāsa | Attaukojiet, slīpējiet ar sauso smilšpapīru P220– P280, atkal attaukojiet |  |
| UZMANĪBU |  |  |
| Neuzklājiet poliestera špakteli tieši uz reaktīvajām gruntskrāsām vai vienkomponenta akrila un nitrocelulozes izstrādājumiem. Šaktele pielīp lielākajai daļai mūsdienās izmantoto cinkota tērauda veidu. |  |  |
| SAJAUKŠANAS ATTIECĪBA |  |  |
| 2 100 | ŠPAKTELE CIETINĀTĀJS | Svara attiecība |
|  |  | 100g 2g |
| IZSTRĀDES LAIKS PĒC SAMAISĪŠANAS AR CIETINĀTĀJU |  |  |
| 4 līdz 8 minūtes pie 20°C. |  |  |

| ŽŪŠANAS LAIKS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 līdz 30 minūtes pie 20°C. Laiku var saīsināt, karsējot 10 minūtes maksimāli līdz 60°C. |  |  |  |
| PĀRKLĀJAMĪBA |  |  |  |
| Poliestera špakteles, izsmidzināma poliestera špaktele, akrila un epoksīda gruntskrāsas. |  |  |  |
| LIETOŠANAS NOSACĪJUMI |  |  |  |
| Minimālā uzklāšanas temperatūra ir +10C. |  |  |  |
| UZKLĀŠANA |  |  |  |
|  | Notīriet un noslīpējiet virsmu. |  |  |
|  | Attaukojiet virsmu ar silikona noņēmēju. |  |  |
| 2 100 | Ievērojiet nepieciešamo cietinātāja daudzumu. Rūpīgi samaisiet sastāvdaļas, līdz tiek iegūta viendabīga krāsa. Komponentu svara daudzums: Pievienojiet 100 g špakteles 2 g cietinātāja. Izstrādes laiks: 5 minūtes pie 23C |  |  |
|  | Ar špakteļlāpstu uzklāt maksimāli 5 mm biezu slāni. |  |  |
|  | Gaidiet 20 līdz 30 minūtes (at 20°C) |  |  |
|  | Rupjā slīpēšana |  | Smalkā slīpēšana |
|  | P80 – P120 |  | P120 – P240 |
| KRĀSA |  |  |  |
| Zaļa. |  |  |  |
| GAISTOŠO ORGANISKO SAVIENOJUMU (GOS) SATURS |  |  |  |
| GOS II/B/b limits* = 250g/l |  | 90 g/l |  |
| *Gatavam darba maisījumam |  |  |  |

INSTRUMENTU TĪRĪŠANA

Akrila atšķaidītājs vai nitro šķīdinātājs

UZGLABĀŠANAS NOTEIKUMI

Uzglabāt vēsā, sausā telpā, prom no uguns un siltuma avotiem. Izvairieties no tiešas saules gaismas iedarbības.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

24 mēneši /20°C

DROŠĪBA

Skatīt Drošības Datu Lapu

PIEZĪMES

Paredzēts tikai profesionālai lietošanai

CITA INFORMĀCIJA

Mūsu sistēmu efektivitāti nosaka laboratorijas pētījumi un daudzu gadu pieredze. Šeit ietvertie dati atbilst pašreizējām zināšanām par mūsu produktiem un to izmantošanas iespējām. Mēs nodrošinām augstu kvalitāti, ja lietotājs ievēro instrukcijas un darbs tiek veikts saskaņā ar labu meistarību. Ir nepieciešams veikt produkta testa pielietojumu, jo tas var reaģēt ar dažādiem materiāliem. Mēs nevaram būt atbildīgi par defektiem, ja gala rezultātu ietekmējuši faktori, kurus mēs nevaram ietekmēt. RAGS SIA., Reģ. No.: 40003133752, PVN: LV40003133752 Juridiskā adrese: Durbes iela 8, Rīga, LV-1007, Faktiskā adrese: Džūkstes iela 1, Rīga, LV-1004. Tel. +37167808780, +37126542777.