## TEHNISKO DATU LAPA

# STONDER ANTIGRAVEL 200

PRETAKMEŅU AIZSARGLĪDZEKLIS

Produkta kodi	092-09206		melns

092-09207		pelēks

092-09208		balts

# APRAKSTS:

Efektīvs un iedarbīgs līdzeklis uz sintētisko sveķu bāzes, kas paredzēts automašīnas virsbūves daļu aizsardzībai pret koroziju. Tā elastīgais pārklājums ar ļoti labu saķeri ar pamatni droši un pastāvīgi aizsargā tādas transportlīdzekļa sastāvdaļas kā virsbūves apakšdaļa, sliekšņi, rāmji, riteņu arkas un citas detaļas pret laikapstākļu kaitīgo ietekmi, kā arī sāļiem un eļļām. Produkts nodrošina aizsardzību pret bojājumiem no grants un akmeņu trieciena. Tam piemīt skaņas slāpēšanas īpašības. Pārklājumam ir īpaša maiga tekstūra, kas ļauj viegli rekonstruēt oriģinālos pretkorozijas pārklājumus transportlīdzeklī. Pēc žāvēšanas to var pārklāt ar jebkuru virskārtu. Paredzēts lietošanai ar pretkorozijas līdzekļu smidzināšanas pistoli.

# FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS:

Balts/Pelēks/Melns šķidrums ar aromātisku, saldu  smaržu.

Maksimālais gaistošo organisko savienojumu saturs gatavam darba maisījumam: < 840 g/L.

## UZKLĀŠANA:

## PĀRKLĀJAMĀS VIRSMAS:

- tērauds,

- galvanizēts tērauds,

- alumīnijs,

- poliestera lamināti,

- gruntskrāsas,

- poliestera špakteles,

- plastmasa,

- nožuvuši lakas pārklājumi,

- oriģinālie pretkorozijas pārklājumi.

## VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Tērauds, cinkots tērauds, alumīnijs – Uzklājiet piemērotas grunts slāni. Sagatavojiet gruntēto virsmu saskaņā ar gruntskrāsas lietošanas noteikumiem.

Poliestera špakteles un lamināti – Uzklājiet grunti uz virsmas. Sagatavojiet gruntēto virsmu saskaņā ar gruntskrāsas lietošanas noteikumiem.

2K akrila un epoksīda gruntis - Lai noņemtu netīrumus, nožuvušu grunts slāņi attaukojiet ar STONDER SILICONE REMOVER attaukotāju. Manuāli vai mehāniski slīpējiet virsmu ar smilšpapīru P180 - P400. Nopūtiet putekļus ar saspiestu gaisu un pēc tam atkal attaukojiet. Wet-on-wet sistēmā uzklājiet kā nākamo kārtu, saskaņā ar gruntskrāsas ražotāja sniegto informāciju par žāvēšanu. Veiciet testa izsmidzināšanu.

Reaktīvā grunts – Uzklāt kā nākamo slāni saskaņā ar gruntskrāsas ražotāja sniegto informāciju par žāvēšanu. Veiciet testa izsmidzināšanu.

1K akrila un epoksīda gruntis – Attaukojiet nožuvušas grunts slāni ar STONDER SILICONE REMOVER attaukotāju un noslīpējiet ar smilšpapīru P240­P400. Nopūtiet putekļus ar saspiestu gaisu un pēc tam atkal attaukojiet.

Plastmasa – Attaukojiet virsmu ar STONDER SILICONE REMOVER attaukotāju. Noslīpējiet virsmu manuāli vai mehāniski ar smilšpapīru P320 - P500. Lai nodrošinātu maksimālu saķeri ar pamatni, pirms Antigravel 200 izsmidzināšanas ieteicams uzklāt Stonder Plastic Primer plastmasas grunti.

Nožuvuši krāsas pārklājumi – Lai noņemtu netīrumus attaukojiet virsmu ar STONDER SILICONE REMOVER attaukotāju. Noslīpējiet virsmu manuāli vai mehāniski ar smilšpapīru P240 - P500, un pēc tam nopūtiet putekļus ar saspiestu gaisu. Atkal attaukojiet.

Oriģinālie pretkorozijas pārklājumi – Virsmai jabūt tīrai, sausai un brīvai no putekļiem, smiltīm, utt. Pirms izsmidzināšanas noņemiet visus netīrumus un netīrumu pēdas, piemēram, taukus un silikonus. Nelietot uz vaska pulēšanas līdzekļiem.

UZKLĀŠANA:

Pirms lietošanas sakratiet konteineru otrādi aptuveni 2-3 minūtes, lai saturs rūpīgi sajauktos, noņemiet aizbāžņa drošības slēdzeni un pievienojiet smidzināšanas pistoli tieši konteineram.

Uzklāt ar pretkorozijas līdzekļu smidzināšanas pistoli ar 4 mm diametra sprauslu,  pie 2-4 bāru spiediena no 15-20 cm attāluma.

Kārtu skaits:	1­2

Iztvaikošanas laiks starp slāņiem:

10­15 minūtes pie 20°C.

Nelietot uz dzinēja, pārnesumkārbas, izplūdes sistēmas vai balstiekārtas sastāvdaļām.

Uzklāt vismaz +15°C temperatūrā.

ŽŪŠANAS LAIKS:

Virsmu var pārklāt ar nobeiguma kārtu pēc 3-4 stundām +20°C temperatūrā.

Uzklāto produkta slāņu biezums būtiski ietekmē žūšanas laiku, optimālais slāņa biezums = 100 µm.

Piezīme: uzklāšanas laikā var rasties pārmērīgs izsmidzinājums. Nosedziet/aizsargājiet blakus esošās virsmas, kuras nav paredzēts pārklāt ar produktu.

Pārmērīga izsmidzināšana parasti notiek, izmantojot gumijas bāzes līdzekļus, un tas nav pamats sūdzībām.

INSTRUMENTU TĪRĪŠANA:

Nitro šķīdinātāji.

# UZGLABĀŠANAS NOTEIKUMI:

Uzglabāt oriģinālos, cieši noslēgtos konteineros, sausā, labi vēdināmā vietā, prom no karstuma un aizdegšanās avotiem, temperatūrā no 5°C līdz 20°C. Nepakļaujiet tiešai saules gaismai.

# DERĪGUMA TERMIŅŠ:

# 12 mēneši no izgatavošanas datuma.

# VESELĪBAS UN DROŠĪBAS IETEIKUMI:

Produkta drošības datu lapa un piemērojamie veselības un drošības noteikumi darbam ar ķīmiskām vielām.

Šajā lapā ietvertā informācija ir izstrādāta, pamatojoties uz mūsu zināšanām un praksi. Tomēr nevar tikt garantētas atsevišķas produkta īpašības dažādos lietošanas apstākļos, ko mēs nevaram kontrolēt. Tāpēc mēs nevaram uzņemties pilnu atbildību par rezultātiem, kas iegūti īpašos lietošanas apstākļos. Ir nepieciešams pārbaudīt produkta uzklāšanu uz neliela laukuma, jo produkta veiktspēja var atšķirties atkarībā no pamatnes, uz kuras tas tiek uzklāts. Mēs garantējam pareizu kvalitāti, ja to lieto saskaņā ar šajā tehnisko datu lapā sniegtajiem norādījumiem.

Rags SIA, Reģ. Nr.: 40003133752,  PVN Nr.: LV40003133752

Juridiskā adrese: Durbes iela 8, Rīga, LV-1007

Faktiskā adrese: Džūkstes iela 1, Rīga, LV-1004

tel. +371 67 808 780, +371 26 542 777