# Tehnisko datu lapa

# STONDER ANTI-GRAVEL 300

PRETAKMEŅU AIZSARGLĪDZEKLIS

Produktu kodi	80802   melns

80803	  balts

80804	  pelēks

| ĪPAŠĪBAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STONDER ANTI-GRAVEL 300 – produkts veido spēcīgu un elastīgu slāni ar smalkgraudainu tekstūru, kas ir izturīgs pret akmeņu iedarbību. Produkts aizsargā pret benzīnu, eļļām, ūdeni un sāli. Tam ir arī skaņu absorbējošas un skaņas izolācijas īpašības. Produkta pamatā ir sintētiskie sveķi, bez asfalta vai bitumena, un to var pārklāt ar jebkuru akrila pārklājumu. |  |  |  |  |  |  |
| SUBSTRĀTI |  |  |  |  |  |  |
| 2K akrila gruntskrāsas |  |  | Slīpējiet ar sauso smilšpapīru P240-P320, nopūtiet putekļus, attaukojiet |  |  |  |
| Poliestera špakteles |  |  | Slīpējiet ar sauso smilšpapīru P240-P320, nopūtiet putekļus, attaukojiet |  |  |  |
| Epoksīda gruntskrāsas |  |  | Līdz 12 stundām bez slīpēšanas, pēc 12 stundām noslīpēt ar P320, nopūst, attaukot. |  |  |  |
| Tērauds |  |  | Attaukojiet, noslīpējiet ar sauso smilšpapīru P120, nopūtiet putekļus, attaukojiet vēlreiz. |  |  |  |
| Alumīnijs |  |  | Attaukojiet, noslīpējiet ar sauso smilšpapīru P280 ÷ P360 vai nomatējiet ar abrazīvo sūkli (scotch brite), atkal attaukojiet |  |  |  |
| Galvanizēts tērauds |  |  | Attaukojiet, nomatējiet ar abrazīvo sūkli (scotch brite), atkal attaukojiet |  |  |  |
| Nerūsējošais tērauds |  |  | Attaukojiet. |  |  |  |
| Reaktīvās gruntskrāsas |  |  | Var pārklāt pēc pilnīgas nožūšanas. |  |  |  |
| Plastmasas |  |  | Attaukojiet, nomatējiet ar abrazīvo sūkli (scotch brite), atkal attaukojiet |  |  |  |
| Poliestera lamināti |  |  | Attaukojiet, noslīpējiet ar sauso smilšpapīru P280, nopūtiet putekļus, attaukojiet vēlreiz. |  |  |  |
| GAISTOŠO ORGANISKO SAVIENOJUMU SATURS |  |  |  |  |  |  |
| GOS II/B/e limits* Faktiskais GOS saturs |  |  |  | 840 g/l 560 g/l |  |  |
| * Gatavam darba maisījumam saskaņā ar ES Direktīvu 2004/42/CE |  |  |  |  |  |  |
| PIELIETOŠANAS NOSACĪJUMI |  |  |  |  |  |  |
| Pretakmeņu pārklājumu ieteicams uzklāt temperatūrā virs +15C un pie gaisa relatīvā mitruma ne vairāk kā 80%. |  |  |  |  |  |  |
| UZKLĀŠANA |  |  |  |  |  |  |
| UZMANĪBU: Ir jāievēro iekārtas ražotāja norādījumi. |  | Pretkorozijas līdzekļu pistole |  | Sprausla | Spiediens | Distance |
|  |  |  |  | 4.0 mm | 3 – 4 bar | 15 – 20 cm |
|  |  | Kārtu skaits |  | 2 – 3 |  |  |
|  |  | Katras sausas kārtas biezums |  | apm. 100 µm |  |  |
|  |  | Gatavā darba maisījuma patēriņš dotajam sausā slāņa biezumam. |  | 3.5 m2/l pie100 µm |  |  |
|  |  | Žāvēšanas laiks starp kārtām pie 20C |  | 5 –10 min |  |  |
| Pirms lietošanas konteineru sakratiet! Uzklājiet divās vai trīs atsevišķās kārtās, nožāvējiet katru kārtu apm. 5 minūtes, Uzklājot STONDER ANTI-GRAVEL 300 tieši uz tērauda, ​​pārklājiet STONDER ANTI-GRAVEL 300 slāni ar caurspīdīgas lakas vai emaljas slāni. Nelietot uz izplūdes sistēmas, dzinēja, šasijas vai balstiekārtas daļām. |  |  |  |  |  |  |
| ŽŪŠANAS LAIKS |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 – 60 min pie 20°C |  |  |  |  |  |
| 1 stundu pēc pēdējā slāņa uzklāšanas pie temperatūras 20°C virsmu var pārklāt ar krāsu vai laku. |  |  |  |  |  |  |
| PRECES KODS UN KRĀSA |  |  |  |  |  |  |
| 80802 – Melna. 80803 – Balta. 80804 – Pelēka. |  |  |  |  |  |  |
| APRĪKOJUMA TĪRĪŠANA |  |  |  |  |  |  |
| Vaitspirts vai nitrocelulozes šķīdinātājs. |  |  |  |  |  |  |
| UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI |  |  |  |  |  |  |
| Uzglabāt vēsā, sausā telpā, prom no uguns un siltuma avotiem. Izvairieties no tiešas saules gaismas iedarbības. |  |  |  |  |  |  |
| DERĪGUMA TERMIŅŠ |  |  |  |  |  |  |
| 24 mēneši/20°C |  |  |  |  |  |  |
| DROŠĪBA |  |  |  |  |  |  |
| Skatīt Drošības Datu Lapu. |  |  |  |  |  |  |
| CITA INFORMĀCIJA |  |  |  |  |  |  |
| Mūsu sistēmu efektivitāti nosaka laboratorijas pētījumi un daudzu gadu pieredze. Šeit ietvertie dati atbilst pašreizējām zināšanām par mūsu produktiem un to izmantošanas iespējām. Mēs nodrošinām augstu kvalitāti, ja lietotājs ievēro instrukcijas un darbs tiek veikts saskaņā ar labu meistarību. Ir nepieciešams veikt produkta testa pielietojumu, jo tas var reaģēt ar dažādiem materiāliem. Mēs nevaram būt atbildīgi par defektiem, ja gala rezultātu ietekmējuši faktori, kurus mēs nevaram ietekmēt. Rags SIA, Reģ. Nr.: 40003133752, PVN Nr.: LV40003133752 Juridiskā adrese: Durbes iela 8, Rīga, LV-1007 Biroja adrese: Džūkstes iela 1, Rīga, LV-1004 Tel. +37167808780, +37126542777 |  |  |  |  |  |  |