# Tehnisko datu lapa

# STONDER FIBERGLASS PUTTY

Stiklašķiedras špaktele

Produlta kodi	76102		0,2 kg

76105		0,5 kg

76121		1,7 kg

| ĪPAŠĪBAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| STONDER FIBERGLASS špaktele ir pastiprināta ar stikla šķiedru. Lielais garo šķiedru daudzums nodrošina izstrādājumam augstu mehānisko pretestību un labu pildījumu nelīdzenumu un caurumu labošanai. Rezultātā iegūtā zemā elastība un ļoti cietā apstrāde padara produktu ieteicamu tikai maziem virsmas laukumiem. |  |  |
| SUBSTRĀTI |  |  |
| poliestera lamināti | noslīpējiet ar sauso smilšpapīru P80-P120 un attaukojiet ar silikona attaukotāju |  |
| tērauds | attaukojiet, noslīpējiet ar sauso smilšpapīru P80-P120, atkal attaukojiet |  |
| alumīnijs | attaukojiet, nomatējiet ar abrazīvo sūkli un atkal attaukojiet |  |
| 2K akrila gruntis | attaukojiet, noslīpējiet ar sauso smilšpapīru P220 – P280, atkal attaukojiet |  |
| veca krāsa | attaukojiet, noslīpējiet ar sauso smilšpapīru P220 – P280, atkal attaukojiet |  |
| UZMANĪBU |  |  |
| Neuzklājiet poliestera špakteli tieši uz reaktīvajām gruntskrāsām vai vienkomponenta akrila un nitrocelulozes izstrādājumiem. |  |  |
| MAISĪŠANAS ATTIECĪBA |  |  |
| 2 100 | ŠPAKTELE CIETINĀTĀJS | Svara attiecība |
|  |  | 100 g 2 g |
| LIETOŠANAS LAIKS PĒC SAMAISĪŠANAS AR CIETINĀTĀJU |  |  |
| 4 līdz 8 minūtes pie 20°C. |  |  |
| ŽŪŠANAS LAIKS |  |  |
| 20 līdz 30 minūtes pie 20°C. Laiku var saīsināt, karsējot 10 minūtes maksimāli līdz 60°C. |  |  |

| PĀRKLĀJMĪBA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poliestera špakteles, izsmidzināma poliestera špaktele, akrila gruntskrāsas |  |  |  |
| LIETOŠANAS NOSACĪJUMI |  |  |  |
| Minimālā uzklāšanas temperatūra ir +10C |  |  |  |
| UZKLĀŠANA |  |  |  |
|  | Attīriet un noslīpējiet virsmu. |  |
|  | Attaukojiet virsmu ar silikona attaukotāju |  |
| 2 100 | Ievērojiet nepieciešamo cietinātāja daudzumu. Rūpīgi samaisiet sastāvdaļas, līdz tiek iegūta viendabīga krāsa. Komponentu svara daudzums: Pievienojiet 100 g špakteles 2 g cietinātāja. Izstrādes laiks: 4 līdz 8 minūtes 20C |  |
|  | Ar špakteļlāpstu uzklāt maksimāli 5 mm biezu slāni. |  |
|  | Uzgaidiet 20 līdz 30 minūtes (20°C temperatūrā) |  |
|  | noslīpējiet |  |
|  | P80 – P120 |  |
| KRĀSA |  |  |  |
| Olīvu |  |  |  |
| GAISTOŠO ORGANISKO SAVIENOJUMU (GOS) SATURS |  |  |  |
| GOS II/B/b limits* = 250g/l |  | GOS 90 g/l |  |
| *Gatavam darba maisījumam |  |  |  |
| INSTRUMENTU TĪRĪŠANA |  |  |  |
| Akrila vai nitrocelulozes šķīdinātāji |  |  |  |

| UZGLABĀŠANAS NOTEIKUMI |  |
| --- | --- |
| Uzglabāt vēsā, sausā telpā, prom no uguns un siltuma avotiem. Izvairieties no tiešas saules gaismas iedarbības. |  |
| DERĪGUMA TERMIŅŠ |  |
| STONDER FIBERGLASS PUTTY: 0,2kg, 0,5kg, 1,7kg | 24 mēneši/20°C |
| DROŠĪBA |  |
| Skatīt Drošības Datu Lapu |  |
| PIEZĪMES |  |
| Paredzēts tikai profesionālai lietošanai. |  |
| CITA INFORMĀCIJA |  |
| Mūsu sistēmu efektivitāti nosaka laboratorijas pētījumi un daudzu gadu pieredze. Šeit ietvertie dati atbilst pašreizējām zināšanām par mūsu produktiem un to izmantošanas iespējām. Mēs nodrošinām augstu kvalitāti, ja lietotājs ievēro instrukcijas un darbs tiek veikts saskaņā ar labu meistarību. Ir nepieciešams veikt produkta testa pielietojumu, jo tas var reaģēt ar dažādiem materiāliem. Mēs nevaram būt atbildīgi par defektiem, ja gala rezultātu ietekmējuši faktori, kurus mēs nevaram ietekmēt. Rags SIA, Reģ. Nr.: 40003133752, PVN Nr.: LV40003133752 Juridiskā adrese: Durbes iela 8, Rīga, LV-1007 Biroja adrese: Džūkstes iela 1, Rīga, LV-1004 tel. +371 67 808 780, +371 26 542 777 |  |