## TEHNISKO DATU LAPA

# STONDER SEAM SEALANT

ŠUVJU MASTIKA

Produkta kods		09203

Produkts paredzēts profesionālai lietošanai.

# APRAKSTS:

Ar otu uzklājams gumijas hermētiķis lietošanai virsbūves un krāsojuma remontos. Tas nodrošina efektīvu savienojumu un šuvju aizsardzību starp automašīnas virsbūves sastāvdaļām. Īpaši noderīga sliekšņu, spārnu, remonta un restaurācijas detaļu un paneļu nomaiņai. Tas nodrošina elastīgu slāni aizsardzībai pret mehāniskiem bojājumiem, ko izraisa akmeņi un grants, un nelabvēlīgiem laikapstākļiem. To raksturo laba saķere un izturība pret vibrācijām. Izžuvušo hermētiķi var pārklāt ar jebkuru virskārtas sistēmu. Krāsa – pelēka, iepakojums – 1 kg.

# FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS:

Pelēkas krāsas pasta ar aromātisku, saldenu smaržu, kas satur toluolu un butilacetātu.

Maksimālais gaistošo organisko savienojumu saturs lietošanai gatavā produktā: < 540 g/L.

# UZKLĀŠANA:

PĀRKLĀJAMĀS VIRSMAS:

- tērauds,

- cinkots tērauds,

- alumīnijs,

- gruntskrāsas,

- nožuvuši krāsas pārklājumi,

- plastmasa.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA:

Notīriet virsmu, noņemiet korozijas plankumus, attaukojiet, pēc tam rūpīgi nosusiniet. Ja nepieciešams, uzklājiet piemērota gruntējuma slāni, piem. STONDER EPOXY PRIMER epoksīda grunti. Plastmasas virsmām pirms hermētiķa uzklāšanas virsmu ieteicams noslīpēt ar smalkgraudainu smilšpapīru vai smalku slīpsūkli (Scotch brite) un izmantot STONDER PLASTIC PRIMER plastmasas grunti.

UZKLĀŠANA:

Uzklājiet uz iepriekš sagatavotas un tīras virsmas ar cietu saru otu. Viena slāņa biezums, kas atstāts nožūt, nedrīkst pārsniegt 2000 µm. Slāņa, kas biezāka par 2000 µm, uzklāšana var radīt problēmas ar izstrādājuma žūšanu un citus krāsas defektus.

Ieteicamā temperatūra uzklāšanas laikā: 10 - 25ºC.

ŽŪŠANAS LAIKS:

Var pieskarties pēc – 20­30minūtēm/+20ºC

Pilnīgi nožuvis – 1000 µm ≈ 24 h /20ºC.

Virsmu var pārklāt ar jebkuru virskārtas sistēmu 24 stundas pēc uzklāšanas.

Pēc 24 stundām viegli noslīpēt virsmu ar slīpsūkli (Scotch brite).

Temperatūra zem +20ºC pagarina žāvēšanas procesu.

## INSTRUMENTU TĪRĪŠANA:

Nitro atšķaidītāji.

# GLABĀŠANA:

Uzglabāt oriģinālos, cieši noslēgtos traukos, sausā, vēsā vietā, prom no karstuma un aizdegšanās avotiem, temperatūrā       no 5ºC līdz 20ºC. Nepakļaujiet tiešai saules gaismai.

# DERĪGUMA TERMIŅŠ:

12 mēneši no ražošanas datuma.

# VESELĪBAS UN DROŠĪBAS IETEIKUMI:

Produkta drošības datu lapa un piemērojamie veselības un drošības noteikumi darbam ar ķīmiskām vielām.

Šajā lapā ietvertā informācija ir izstrādāta, pamatojoties uz mūsu zināšanām un praksi. Tomēr nevar tikt garantētas atsevišķas produkta īpašības dažādos lietošanas apstākļos, ko mēs nevaram kontrolēt. Tāpēc mēs nevaram uzņemties pilnu atbildību par rezultātiem, kas iegūti īpašos lietošanas apstākļos. Ir nepieciešams pārbaudīt produkta uzklāšanu uz neliela laukuma, jo produkta veiktspēja var atšķirties atkarībā no pamatnes, uz kuras tas tiek uzklāts. Mēs garantējam pareizu kvalitāti, ja to lieto saskaņā ar šajā tehnisko datu lapā sniegtajiem norādījumiem.

RAGS SIA  Reģ. No.: 40003133752, PVN: LV40003133752

Juridiskā adrese: Durbes iela 8, Rīga, LV-1007,

Faktiskā adrese: Džūkstes iela 1, Rīga, LV-1004

Tel. +371 67 808 780, +371 26 542 777