# Tehnisko datu lapa

# STONDER SPRAY PUTTY

IZSMIDZINĀMĀ ŠPAKTELE

Produkta kods		80702

| ĪPAŠĪBAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPRAY PUTTY smidzināmā špaktele – nobeiguma špaktele, kas uzklājama ar pneimatisko izsmidzināšanu. Ļauj sasniegt biezu slāni ar gludu virsmu pat uz lielām virsmām. Slīpēšanas laiks ir apm. 2 stundas 20°C temperatūrā (un to var samazināt, karsējot maksimāli līdz 60°C). Produkts paredzēts slīpēšanai ar slīpmašīnu un manuālai slīpēšanai ar smalkiem smilšpapīriem. |  |  |  |  |
| SAISTĪTIE PRODUKTI |  |  |  |  |
| CETOX 20OE |  | Cietinātājs |  |  |
| Spray filler thinner |  | Smidzināmās špakteles atšķaidītājs |  |  |
| SUBSTRĀTI |  |  |  |  |
| Veca krāsa |  | attaukojiet, noslīpējiet ar sauso smilšpapīru P220 – P280, atkal attaukojiet. |  |  |
| Poliestera špakteles |  | Noslīpējiet ar sauso smilšpapīru P240, attaukojiet ar silikona noņēmēju. |  |  |
| Epoksīda grunts |  | Nomatējiet un attaukojiet. Ja tiek izmantota epoksīda grunts, uzklājiet smidzināmo špakteli pēc vismaz 4 stundām pēc epoksīda grunts uzklāšanas. |  |  |
| Tērauda virsmas |  | Attaukojiet, noslīpējiet ar sauso smilšpapīru P80 – P120, atkal attaukojiet. |  |  |
| Alumīnija virsmas |  | Attaukojiet, nomatējiet ar abrazīvo sūkli (scotch brite), atkal attaukojiet. |  |  |
| Plastmasa, izņemot PE, PP un PTFE |  | Attaukojiet, nomatējiet ar abrazīvo sūkli (scotch brite), atkal attaukojiet. |  |  |
| 2K akrila gruntis |  | Attaukojiet, noslīpējiet ar sauso smilšpapīru P220 – P280, atkal attaukojiet |  |  |
| Piezīme: Neuzklājiet izsmidzināmo špakteli tieši uz reaktīvajām gruntskrāsām vai vienkomponenta akrila un nitrocelulozes produktiem. |  |  |  |  |
| MAISĪŠANAS ATTIECĪBAS |  |  |  |  |
|  | SPRAY PUTTY CETOX-20OE Spray filler thinner |  | Pēc tilpuma | Pēc svara |
|  |  |  | 100 ml 6 - 7 ml 10 ml max | 100g 3.5 - 4.5g 6g max |
| Pievienojiet aprēķināto atšķaidītāja daudzumu SPRAY PUTTY un cietinātāja CETOX-20OE maisījumam. |  |  |  |  |

| GAISTOŠO ORGANISKO SAVIENOJUMU (GOS) SATURS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GOS II/B/c limits* Faktiskais GOS saturs |  |  |  | 540 g/l 300 g/l |  |  |  |
| * Gatavam darba maisījumam saskaņā ar ES Direktīvu 2004/42/CE |  |  |  |  |  |  |  |
| PIELIETOŠANAS NOSACĪJUMI |  |  |  |  |  |  |  |
| Smidzināmo špakteli ieteicams uzklāt temperatūrā vismaz 10C un pie relatīvā gaisa mitruma ne vairāk kā 80%. |  |  |  |  |  |  |  |
| UZKLĀŠANA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parastā gravitācijas padeves smidzināšanas pistole UZMANĪBU: Ir jāievēro iekārtas ražotāja norādījumi. |  |  | Dīze |  | Spiediens | Distance |
|  |  |  |  | 2.2 – 3.0 mm |  | 3 – 4 bar | 15 – 20 cm |
|  | Kārtu skaits |  |  | 1 – 3 |  |  |  |
|  | Viena slapja slāņa biezums |  |  | Apm. 100 µm |  |  |  |
|  | Gatavā darba maisījuma patēriņš dotajam sausā slāņa biezumam. |  |  | 6.0 m2/l pie 100 µm |  |  |  |
|  | Maksimālais sausā slāņa biezums |  |  | Apm. 300 µm |  |  |  |
|  | Izstrādes laiks pie 20C |  |  | 20 – 30 minūtes |  |  |  |
|  | Žūšanas laiks starp kārtām. |  |  | 2 – 5 minūtes |  |  |  |
| ŽŪŠANAS LAIKS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20°C |  | 90 – 120 minūtes |  |  |
|  |  |  | 60°C |  | 30 minūtes |  |  |
| UZMANĪBU! Sacietēšanas laiki attiecas uz atsevišķu elementu temperatūru. |  |  |  |  |  |  |  |
| SLĪPĒŠANA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rupjā |  |  | smalkā |  |  |
|  |  | P180 – P240 |  |  | P240 – P320 |  |  |
| KRĀSA |  |  |  |  |  |  |  |
| Pelēka |  |  |  |  |  |  |  |

| PĀRKLĀJAMĪBA |  |
| --- | --- |
| Vairums komerciāli pieejamo akrila gruntskrāsu, epoksīda gruntskrāsu, krāsu un laku. |  |
| INSTRUMENTU TĪRĪŠANA |  |
| Smidzināmās špakteles atšķaidītājs vai nitrocelulozes šķīdinātājs. |  |
| UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI |  |
| Uzglabāt vēsā, sausā telpā, prom no uguns un siltuma avotiem. Izvairieties no tiešas saules gaismas iedarbības. |  |
| DERĪGUMA TERMIŅŠ |  |
| SPRAY PUTTY | 12 mēneši/20°C |
| Spray filler thinner | 24 mēneši/20°C |
| DROŠĪBA |  |
| Skatīt Drošības Datu Lapu |  |
| PIEZĪMES |  |
| Paredzēts tikai profesionālai lietošanai. SPRAY PUTTY drīkst izmantot tikai ar CETOX-20OE cietinātāju un Spray Filler thinner atšķaidītāju. Citu sistēmu (cietinātāju, atšķaidītāju) izmantošana var izraisīt nepietiekamu sacietēšanu un pārklājuma defektus. |  |
| CITA INFORMĀCIJA |  |
| Mūsu sistēmu efektivitāti nosaka laboratorijas pētījumi un daudzu gadu pieredze. Šeit ietvertie dati atbilst pašreizējām zināšanām par mūsu produktiem un to izmantošanas iespējām. Mēs nodrošinām augstu kvalitāti, ja lietotājs ievēro instrukcijas un darbs tiek veikts saskaņā ar labu meistarību. Ir nepieciešams veikt produkta testa pielietojumu, jo tas var reaģēt ar dažādiem materiāliem. Mēs nevaram būt atbildīgi par defektiem, ja gala rezultātu ietekmējuši faktori, kurus mēs nevaram ietekmēt. Rags SIA, Reģ. Nr.: 40003133752, PVN Nr.: LV40003133752 Juridiskā adrese: Durbes iela 8, Rīga, LV-1007 Biroja adrese: Džūkstes iela 1, Rīga, LV-1004 tel. +371 67 808 780, +371 26 542 777 |  |