Stonder Glue Spray

Līme aerosolā

Tehniskā informācija

# Kvalitāte un īpašības 
Izmantojiet STONDER līmi papīra, kartona, koka, tekstila, korķa, ādas un dažāda veida plastmasas līmēšanai gan pastāvīgai, gan īslaicīgai saķerei.

Fizikālie un ķīmiskie dati

Piemērots lielu virsmu līmēšanai

Izsmidzināšanas lauks apm. 10 cm plats

Ātra žūšana

Lietotājam draudzīgs

Bāze: sintētiskie sveķi Krāsa:caurspīdīga balta    Smarža: raksturīga

Virsmas: papīrs, cartons, koksne, tekstils, korķis, āda, dažāda veida plastmasa                      Minimālā darba temperatūra: 10 °C        Maksimālā darba temperatūra: 25 °C             Slāņu skaits: 1,2

Tvaika spiediens: 4000/20 bar

Blīvums 0,75 g/ml

Derīguma termiņš: 48 mēneši Tilpums: 400 ml

# Lietošana

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet norādījumus uz iepakojuma un rīkojieties atbilstoši.

Virsmai jābūt tīrai, sausai un bez taukiem. Aerosolam jābūt istabas temperatūrai.

Labākā lietošanas temperatūra ir no +10°C līdz +25°C. Pirms lietošanas sakratiet aerosolu.

Attālums līdz apstrādājamajai virsmai aptuveni 25 līdz 30 centimetri.

Uzklājiet līmi vienmērīgā kārtā.

Pastāvīgai adhēzijai apstrādājiet ar līmi abas līmējamās daļas, ļaujiet nožūt 15 līdz 20 minūtes un stingri saspiediet kopā.

Lai iegūtu īslaicīgu saķeri, apstrādājiet ar līmi vienu no līmējamajām daļām, ļaujiet nožūt 5 līdz 10 minūtes un stingri saspiediet kopā.

Apstrādājot porainas virsmas, uzklājiet vairākus līmes slāņus.

Pēc lietošanas iztīriet vārstu (apgrieziet aerosolu otrādi un nospiediet uzgali aptuveni 5 sekundes).

CITA INFORMĀCIJA

Mūsu sistēmu efektivitāti nosaka laboratorijas pētījumi un daudzu gadu pieredze. Šeit ietvertie dati atbilst pašreizējām zināšanām par mūsu produktiem un to izmantošanas iespējām. Mēs nodrošinām augstu kvalitāti, ja lietotājs ievēro instrukcijas un darbs tiek veikts saskaņā ar labu meistarību. Ir nepieciešams veikt produkta testa pielietojumu, jo tas var reaģēt ar dažādiem materiāliem. Mēs nevaram būt atbildīgi par defektiem, ja gala rezultātu ietekmējuši faktori, kurus mēs nevaram ietekmēt.

Rags SIA, Reģ. Nr.: 40003133752,  PVN Nr.: LV40003133

Juridiskā adrese: Durbes iela 8, Rīga, LV-1007.

Biroja adrese: Džūkstes iela 1, Rīga, LV-1004.

Tel. +37167808780, +37126542777.